# Зарегистрировано в Минюсте России 2 июня 2025 г. N 82497

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 26 мая 2025 г. N 296

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и пунктами 3, 22 Правил разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2025 г. N 652, приказываю:

1. Утвердить:

нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, установленные для физических, химических, биологических показателей состояния воды водных объектов, не являющихся предельно допустимой концентрацией конкретных загрязняющих веществ в водах водных объектов, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, при которых не оказывается негативное влияние на водные биоресурсы и среду их обитания, определяемые на основании результатов лабораторных испытаний, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, которые устанавливаются в случаях отклонения значений фактических концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов от значений рыбохозяйственных нормативов, указанных в приложении N 2 к настоящему приказу, под влиянием природных факторов, в том числе физико-географических, геологических, физико-химических, физических, биологических, характерных для конкретного речного бассейна или его части, водного объекта или его части, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.

Руководитель

И.В.ШЕСТАКОВ

# Приложение N 1

к приказу Росрыболовства

от 26 мая 2025 г. N 296

НОРМАТИВЫ

КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КОНКРЕТНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

| Показатели | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Категории водного объекта рыбохозяйственного значения <1> |  |
|  | высшая и первая | вторая |
| Взвешенные вещества | При сбросе сточных вод, при производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне, концентрация взвешенных веществ в контрольном створе на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных вод не должна увеличиваться по сравнению с концентрацией взвешенных веществ в фоновом створе водного объекта, более чем на: |  |
|  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  | В водных объектах рыбохозяйственного значения при концентрации природных взвешенных веществ в межень более 30 мг/дм3 допускается увеличение концентрации их в воде в пределах 5% |  |
| Взвешенные вещества в морской воде | В исключительной экономической зоне Российской Федерации на участках с глубинами более 8 м концентрация взвешенных веществ с дисперсностью частиц от 0,5 мкм не должна превышать 10,0 мг/дм3 |  |
| Плавающие примеси (вещества) | На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей |  |
| Температура | Температура воды водного объекта не должна повышаться под влиянием хозяйственной и иной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных вод по сравнению с температурой водного объекта в створе водного объекта, расположенном выше источника сброса, более чем на 5 °C |  |
| Водородный показатель (pH) | 6,5 - 8,5 |  |
| Растворенный кислород | Концентрация растворенного кислорода не должна опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод). Концентрация растворенного кислорода в период ледостава не должна опускаться ниже: |  |
|  | 6,0 мг/дм3 | 4,0 мг/дм3 |
| Биохимическое потребление кислорода за 5 суток БПК5 | Под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) в максимально загрязненной струе контрольного створа не должно превышать: |  |
|  | 2,1 мг/дм3 | 2,1 мг/дм3 |
| Биохимическое потребление кислорода БПКполн | Значение БПКполн под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) в максимально загрязненной струе контрольного створа не должно превышать 3,0 мг/дм3 |  |
| Токсичность воды | Вода водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе в местах сброса сточных вод, не должна обладать острой и (или) хронической токсичностью |  |
| Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | Суммарная массовая концентрация АСПАВ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения не должна превышать 0,1 мг/дм3 |  |

--------------------------------

<1> Пункты 6 - 8 Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. N 206.

# Приложение N 2

к приказу Росрыболовства

от 26 мая 2025 г. N 296

НОРМАТИВЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ПРИ КОТОРЫХ НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОДНЫЕ

БИОРЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование загрязняющего вещества <1> | Регистрационный номер CAS <2> | ЛПВ <3> | ПДК <4> мг/дм3 | Класс опасности <5> | Группы методов количественного химического анализа <*>, контролируемый показатель <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абиетиновая кислота C20H30O2 | 514-10-3 | токс | 0,001 | 2 | Газовая хроматография (далее - ГХ), газовая хроматография-масс-спектрометрия (далее - ГХ-МС), высокоэффективная жидкостная хроматография (далее - ВЭЖХ) |
| Адипат аммония C6H16N2O4 | 19090-60-9 | сан | 0,5 | 4 | ГХ, хроматомасс-спектрометрия (далее - ХМС) |
| Адипиновая кислота, гександиовая кислота C6H10O4 | 124-04-9 | токс | 6,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Адипиновой кислоты диметиловый эфир C8H14O4 | 627-93-0 | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС |
| Акриламид, пропенамид C3H5NO | 79-06-1 | токс | 0,35 | 4 | ГХ, ХМС |
| Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота C3H4O2 | 79-10-7 | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ХМС |
| Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты |  | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир, 2ЭГА C11H20O2 | 103-11-7 | орг | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты C3H3N | 107-13-1 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Поли-N,N,N,N-метакрилоилоксиэтилтриметиламмоний метилсульфат, Метакрилоилоксиэтилтриметиламмоний метилсульфат Акромидан - ЛК C10H21NO6S | 6891-44-7 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических аминов |  | токс | 0,0003 | 3 | ГХ, ХМС по компонентам |
| Алкилбензолсульфонат натрия C18H29NaO3S | 69669-44-9 | токс | 0,03 | 3 | ВЭЖХ |
| Алкил C10-C16-диметил-бензолметанаммоний хлорид, N,N-Диметил-N-алкил C10-16-бензиламмоний хлорид, алкил C10-16-диметилбензиламмоний хлорид, алкилбензилдиметиламмоний хлорид, АБД - хлорид, бензилдиметилалкиламмоний хлорид, (алкил)(бензил)(диметил)-аммоний хлорид, катапин А, Б Продукт R-8099 E C17H30ClN | 68424-85-1 | токс | 0,005 | 3 | ВЭЖХ, спектрофотометрия |
|  | 63449-41-2 | токс | 0,005 <**> | 3 |  |
|  | 8001-54-5 |  |  |  |  |
| Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил пиридиния) Синонимы: бромистые соли алкилпиридиния |  | токс | 0,8 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилполиамин, N-алкил (жирных кислот таллового масла) полиэтенполиамин | 68910-93-0 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  | сан-токс | 0,1 <**> | 4 |  |
| Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16% сульфата натрия) R2SO4; R = CnH2n+1n = 12 - 14 |  | орг (пена), токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) CnH2n+1OSO3Na, n = 10 - 12 |  | сан | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида натрия) CnH2n+1SO3Na, n = 12 - 15 |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли алкилсульфокислот CnH2n+1SO3Na, n = 11 - 12 |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли алкилсульфокислот (паста) CnH2n+1SO3Na, n = 13 - 14 |  | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Аллилацетат C5H8O2 | 591-87-7 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС |
| Алюминий <***> Al | 7429-90-5 | токс | 0,04 | 4 | Атомно-абсорбционная спектроскопия (далее - ААС), метод индуктивно связанной плазмы (далее - ИСП) |
| Алюминия оксихлорид (гидроксихлорид) AlClO(AlCl(OH)2) | 1327-41-9 | сан-токс | 0,5 <**> 0,04 <**> в пересчете на Al3+ | 3 | ААС по Al |
| Алюминия сульфат, алюминий сернокислый Al2(SO4)3 | 10043-01-3 | токс | 0,5 по веществу 0,04 в пересчете на Al3+ | 4 | ААС, ИСП по Al |
| Алюмокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат KAl(SO4)2·12H2O | 7784-24-9 | токс | 0,63 по веществу 0,04 в пересчете на Al3+ | 4 | ААС, ИСП по Al |
| Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт (АККФ) Состав: сернокислый алюминий Al2(SO4)3 - 8,4 - 9,4% кремниевая кислота H2SiO3 - 3,8 - 4,4% Na2SO4 - 2,8% K2SO4 - 1,15% вода - 80 - 82% pH - 1,7 - 2,3 |  | токс | 2,45 по веществу 0,04 в пересчете на Al3+ | 4 | ААС, ИСП по Al норматив pH |
| Альфа-бутил-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)] C4H10O(C3H6O)n-H | 9003-13-8 | орг | 12,5 <**> | 3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография - масс-спектрометрия (далее - ВЭЖХ-МС) |
| Альфа-гидро-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)] H-O(C3H6O)n-H |  | орг | 100,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Амид ацетоуксусной кислоты C4H7NO2 | 5977-14-0 | сан | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| Аминная соль карбоновой кислоты в моноэтаноламине R = CnH2n+1 |  | сан-токс | 0,25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| O-3 -Амино-6 [4-амино-4-дезокси--Д-глюкопиранозилокси-(2,3,4,4,,,6,7,8,8--оксигидро-8-гидрокси-7 -метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-стрептамин Апрамицин C21H43N5O11 | 37321-09-8 | сан | 0,4 | 4 | ВЭЖХ |
| 6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол C13H12N4 | 7621-86-5 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3 C13H32N2O3Si | 15129-36-9 | орг | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС |
| O-13-Амино-3-дезокси--D-глюкопиранозил-(1-4)-O-2,3,6-тридезокси--D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксистрептамин Тобрамицин C18H37N5O9 | 2986-56-4 | сан | 0,4 | 4 | ВЭЖХ |
| 4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1 C10H16N2·H2SO4 | 6283-63-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по амину |
| Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9 Состав: -аминопропилтриэтоксисилан NH2(CH2)3Si(OC2H5)3 -аминопропилтриэтоксисилан тетраэтоксисилан - не более 9% Si(OC2H5)4 |  | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота NH2SO3H | 5329-14-6 | сан-токс | 0,3 по веществу 0,007 в пересчете на | 4 | Ионная хроматография по |
| 4-Амино-1,2,4-триазол C2H4N4 | 584-13-4 | сан-ток | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Аммиак NH3·nH2O | 7664-41-7 | токс | 0,05 | 4 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по Аммоний-иону |
| Аммоний-ион | 14798-03-9 | токс | 0,5 (в пересчете на азот 0,4); | 4 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография |
|  |  | токс | 2,9 <**> |  |  |
| Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый NH4ClO4 | 7790-98-9 | токс | 0,044 по веществу 0,038 в пересчете на перхлорат | 3 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по перхлорат-иону |
| Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат NH4SO3NH2 | 7773-06-0 | токс | 0,01 по веществу 0,007 в пересчете | 3 | Колориметрия, ионная хроматография по |
| Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат (NH4)2S2O3 | 7783-18-8 | сан-токс | 1,6 по веществу 0,5 в пересчете на | 4 | Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону |
| Аммония меркаптоацетат | 5421-46-5 | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Аммония этосульфат четвертичный, тетраалкиламмония этосульфат Продукт R-8293 E |  | токс | 0,02 <**> | 3 | Спектрофотометрия |
| Амфикор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты , R = CnH2n+1, n = 8 - 10 |  | сан-токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Анилин, аминобензол C6H7N | 62-53-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Анилин солянокислый C6H8NCl | 142-04-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Ионная хроматография, ААС, ВЭЖХ |
| Антихлорозин-Б, железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты |  | сан | 0,3 | 4 | ААС, ВЭЖХ |
| Антраниловая кислота, орлио-аминобензойная кислота C7H7NO2 | 118-92-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Антрахинон C14H8O2 | 84-65-1 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ, |
| Ассерт (смесь изомеров) Состав: метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-Имидазолин-2-ил)-пара-толуат - 60% Метил-2-(4-изопропил-4метил-5-оксо-2-Имидазолин-2-ил)-мета-толуат - 40% |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Асфальт сульфонат натрия, Солтекс, C 305 | 68201-32-1 | токс | 0,5 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Ацетальдегид, этаналь C2H4O | 75-07-0 | орг | 0,25 | 4 | ГХ, ХМС |
| Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты C8H9NO | 103-84-4 | токс | 0,004 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Ацетат 2-алкил-1(2-аминоэтил)-1H-4,5-дигидроимидазола, где алкил - радикал талловых масел Продукт PR 4659 | 68140-11-4 | токс | 0,01 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый | 631-61-8 | сан | 0,1 | 4 | Ионная хроматография по ионам и |
| Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый Ca(CH3COO)2·H2O | 5743-26-0 | токс | 1,9 | 4 | Ионная хроматография по CH3COO- |
| Ацетат кобальта тетрагидрат Co(CH3COO)2·4H2O | 6147-53-1 | токс | 0,01 | 4 | ААС, ионная хроматография по Co2+ |
| Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат C10H20O2 | 112-14-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Ацетаты полипренолов H(C5H8)n C2H3O2 n = 14 - 20 |  | сан-токс | 2,5 | 3 | ВЭЖХ |
| Ацетилацетон, 2,4-пентандион C5H8O2 | 123-54-6 | токс | 0,39 | 4 | ХМС, ВЭЖХ |
| Ацетилацетонат марганца (CH3COCHCOCH3)2Mn | 14024-58-9 | токс | 0,01 | 4 | ХМС, ВЭЖХ ААС |
| Ацетон, пропанон-2 C3H6O | 67-64-1 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС |
| Ацетонитрил, метил цианистый C2H3N | 75-05-8 | сан-токс | 0,7 | 4 | ГХ, ХМС |
| Ацетопропилацетат, ацетат -ацетопропилового спирта C7H12O3 | 5185-97-7 | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
| -Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон, левулиновый спирт, АПС C5H10O2 | 1071-73-4 | сан-токс | 0,5 | 2 | ГХ, ХМС |
| Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1 C8H8O | 98-86-2 | орг | 0,04 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Барий <***> Ba | 7440-39-3 | токс | 0,74 | 4 | ИСП, ААС по Ba2+ |
|  |  | орг | 2,0 <**> при 12 - 18 | 4 |  |
| Бария бис (динонилнафталинсульфонат), динонилнафталинсульфоновой кислоты бариевая соль C56H86BaO6S2 | 25619-56-1 | орг, токс | 10,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Бария сульфат BaSO4 | 7727-43-7 | сан-токс | 2,0 по веществу 0,74 в пересчете на Ba2+ | 4 | ИСП, ААС |
| Бензойная кислота C6H5COOH | 65-85-0 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Бензол C6H6 | 71-43-2 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), соли пиромеллитовой кислоты C6H2(COO-)4Men |  | сан | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, ААС, ИСП, ионная хроматография |
| Бериллий <***> Be | 7440-41-7 | токс | 0,0003 | 2 | ИСП, ААС |
| Биофлавоноид дигидрокверцетина C15H12O7 | 480-18-2 | сан-токс | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| Биферан, 0,1% водный раствор бензимидазольной соли -хлорэтилфосфоновой кислоты C9H12N2O3PCl |  | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Блок-сополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов RO(C3H6O)m(C2H4O)kH, R = CnH2n+1, n = 7 - 12 |  | орг (пена) | 0,1 <**> | 4 | ГХ, ХМС по спиртам |
| Бор аморфный B | 7440-42-8 | токс | 0,1 | 4 | АСС, ИСП по B |
| Бор (ионные формы за исключением боргидридов) <***> |  | сан | 0,5 | 4 | ИСП, ААС, ионная хроматография по борсодержащим ионам |
|  |  | сан-токс | 10,0 <**> при 12 - 18 | 4 |  |
| Борная кислота H3BO3 | 10043-35-3 | сан | 2,86 по веществу 0,5 в пересчете на бор | 3 | Ионная хроматография по BO33- |
| Бромбензол C6H5Br | 108-86-1 | токс | 0,1 <**> | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
|  |  | токс | 0,0001 | 2 |  |
| Бромид-ион Br- | 7726-95-6 | сан | 1,35 | 4 | Электрохимия, ионная хроматография по |
|  |  | токс | 12,0 <**> в дополнение к естественному содержанию бромидов | 4 |  |
| Бромид калия KBr | 7758-02-3 | сан | 2,0 по веществу 1,35 в пересчете на | 4 | Электрохимия, ионная хроматография по |
| Бромистые алкилы CnH2n+1Br n = 10 - 12 |  | токс | 0,1 <**> | 4 | ГХ, ХМС |
| Бромистый бутил, 1-бромбутан CH3(CH2)2CH2Br | 109-69-3 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Бромоформ, трибромметан CHBr3 | 75-25-2 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| 1,4-Бутандиол C4H10O2 | 110-63-4 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
| Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты C7H12O2 | 141-32-2 | токс | 0,0005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты C6H12O2 | 123-86-4 | сан-токс | 0,3 | 4 | ГХ, ХМС |
| Бутилбензольная фракция (ББФ) Состав: бутилбензол > 70% C10H14 изопропилбензол < 15% C9H12 триметилбензол < 25% C9H12 |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Бутил--бутоксипропионат C11H22O3 C4H9OCH2CH2COOC4H9 |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля C8H18O3 | 112-34-5 | сан-токс | 5,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Бутилксантогенат натрия C5H9OS2Na | 141-33-3 | токс | 0,03 | 4 | ВЭЖХ |
| Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты C8H14O2 | 97-88-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Бутиловый спирт, 1-бутанол н-Бутанол, бутиловый спирт C4H10O | 71-36-3 | токс | 0,03 | 3 | ГХ, ХМС |
|  |  | сан-токс | 0,5 <**> | 4 | ГХ-МС |
| Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2, триметилкарбинол C4H10O | 75-65-0 | сан | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Бутиловый эфир 2,4-Д, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир C12H14Cl2O3 | 94-80-4 | токс | 0,004 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Бутилцеллозольв, бутоксиэтанол, монобутиловый эфир этиленгликоля C6H14O2 | 111-76-2 | орг, токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| -Бутиролактон C4H6O2 | 96-48-0 | токс | 2,3 | 4 | ГХ, ХМС |
| Ванадий <***> V | 7440-62-2 | токс | 0,001 | 3 | ИСП, ААС |
| Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, уксусновиниловый эфир C4H6O2 | 108-05-4 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор-этилен C2H2Cl2 | 75-35-4 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
| Винилтриэтоксисилан, ГВС-9 C8H18O3Si | 78-08-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Вольфрам <***> W | 7440-33-7 | токс | 0,0008 | 3 | ИСП, ААС |
| Вольфрамат ион WO42- |  | токс | 0,0011 по веществу 0,0008 в пересчете на вольфрам | 2 | ИСП, ААС, ионная хроматография по вольфрамату |
| Гексан C6H14 | 110-54-3 | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС |
| Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты Стеарокс-6 C17H35COO(CH2CH2O)6H |  | сан-токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ |
| Гексафторпропилен C3F6 | 116-15-4 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ХМС |
| Гептил, 1,1-диметилгидразин C2H8N2 | 57-14-7 | токс | 0,0005 | 2 | ГХ, ХМС |
| Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК, смесь эфиров фосфорной кислоты, сложный эфир пара-третичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты |  | токс | 0,03 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по фенолу, по третичному бутилфенолу |
| Гидразингидрат H2NNH2·H2O | 10217-52-4 | токс | 0,0003 | 2 | ГХ, ХМС, колориметрия |
| 5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 Тиолон (Тиоксолон) C7H4O3S | 4991-65-5 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Гидроксиламин сернокислый (H2NOH)2·H2SO4 | 10039-54-0 | токс | 0,15 | 4 | ГХ, ХМС, колориметрия |
| 4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1, Мезитилхинол C9H12O2 | 16404-66-3 | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС |
| (1-Гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия, Масквол C2H6Na2O7P2 | 7414-83-7 | токс | 0,5 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец-дикалиевая соль C2H4O7K2MnP4 |  | сан | 2,5 | 4 | Ионная хроматография |
| Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь-дикалиевая соль C2H4O7K2CuP2 |  | токс | 0,007 | 2 | Ионная хроматография |
| Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль C2H4O7Na2ZnP2 |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Ионная хроматография |
| Гидропероксид изо-пропилбензола C9H12O2 | 80-15-9 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Гильсонит CnHmOlNpSr | 12002-43-6 | орг и сан | 5,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Гидросульфит-ион |  | токс | 0,016 <*>* | 3 | Фотометрический по гидросульфиту |
| ГКЖ-11 (раствор мононатриевой соли метилсилантриола) CH5O3NaSi | 4493-34-9 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Гликолят натрия, оксиацетат натрия C2H3NaO3 | 2836-32-0 | токс | 0,15 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Глицерин, 1,2,3-пропантриол, 1,2,3-тригидроксипропан C3H8O3 |  | сан | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
|  |  | сан-токс | 0,5 <**> | 3 |  |
| Глицидола винилоксиэтиловый эфир Винилокс, винилокс-1 C7H12O3 | 16801-19-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Глутараль поливинилового спирта |  | токс | 1,3 <**> | 3 | Спектрофотометрия |
| Глутаровый альдегид, глутараль, пентандиаль C5H8O2 | 111-30-8 | токс | 0,06 0,1 <**> | 4 | ХМС |
| Гуаровая смола, галактоманнан, неионогенный полисахарид | 9000-30-0 | сан | 2,5 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир C12Br10O | 1163-19-5 | токс | 10,0 <**> | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан C8H12N2 | 280-57-9 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС |
| 4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4'-диаминодифенил-оксид C12H12ON2 | 101-80-4 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 1,3-Диаминопропанол-2 C3H10N2O | 616-29-5 | токс | 0,45 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диангидрид пиромеллитовой кислоты, диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты C10H2O6 | 89-32-7 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2,3-Дибромпропанол C3H6Br2O | 96-13-9 | токс | 1,0 <**> | 4 | ГХ, ХМС |
| 2,2-дибром-2-цианоацетамид, 2,2-дибром-2-карбамоилцетонитрил C3H2Br2N2O | 10222-01-2 | токс | 0,001 | 3 | ГХ-МС |
| O,O-Дибутилдитиофосфат натрия C8H18O2PS2Na | 36245-44-0 | токс | 0,0006 | 2 | ВЭЖХ |
| Дибутилмалеинат, дибутиловый эфир малеиновой кислоты C12H20O4 | 105-76-0 | токс | 0,006 | 3 | ГХ, ХМС |
| Дибутиловый эфир, дибутилоксид C8H18O | 142-96-1 | токс | 0,002 | 2 | ГХ, ХМС |
| Дибутилоловодихлорид C8H18Cl2Sn | 683-18-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, АСС |
| Дибутилсебацинат, дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ C18H34O4 | 109-43-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС |
| Дигексадецилпероксидикарбонат C34H66O4 | 26322-14-5 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Диизопропаноламин C6H15NO2 | 110-97-4 | токс | 0,25 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Диизопропиловый эфир C6H14O | 108-20-3 | орг | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС |
| Дималеат триэтиленгликоля, МТ C14H18O10 |  | сан-токс | 0,1 | 2 | ВЭЖХ |
| Диметакриловый эфир триэтиленгликоля, ТГМ-3 C14H22O6 | 109-16-0 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Диметиламин C2H7N | 124-40-3 | сан-токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диметиламиноэтилметакрилат, диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ C8H15NO2 | 2867-47-2 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС |
| 2,6-Диметиланилин C8H11N | 87-62-7 | токс | 0,03 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диметилацетамид, N,N-диметилацетат C4H9NO | 127-19-5 | сан | 1,2 | 4 | ГХ, ХМС |
| 1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат C10H15NO4S | 37260-74-5 | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 5,5-Диметилгидантоин C5H8N2O2 | 77-71-4 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диметилдиаллиламмоний хлорид, ДМДААХ C8H16NCl | 7398-69-8 | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Диметилдисульфид, метилдисульфид C2H6S2 | 624-92-0 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ХМС |
| Диметилдитиокарбамат кальция Кальциевая соль ДМДТ C6H12N2S4Ca | 20279-69-0 | токс | 0,00001 | 1 | ВЭЖХ, ААС |
| Диметилдитиокарбамат натрия действующее вещество (далее - д.в.) Карбамат-МН C3H6NS2Na | 128-04-1 | токс | 0,00005 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диметилизофталат, диметиловый эфир мета-фталевой кислоты C10H10O4 | 1459-93-4 | токс | 0,4 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диметилкетазин (ацетоназин) C6H12N2 | 627-70-3 | токс | 0,01 | 1 | ГХ, ХМС |
| Диметилмочевина, 1,3-диметилмочевина C3H8N2O | 96-31-1 | сан-токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Диметиловый эфир, метиловый эфир C2H6O | 115-10-6 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Диметиловый эфир орто-фталевой кислоты, диметил-орто-фталат, диметилфталат C10H10O4 | 131-11-3 | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диметиловый эфир терефталевой кислоты, диметилтерефталат C10H10O4 | 120-61-6 | токс | 0,3 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диметилсульфид, метилсульфид, сернистый метил C2H6S | 75-18-3 | орг | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диметилсульфоксид, ДМСО C2H6OS | 67-68-5 | орг (запах), сан | 10,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Диметилфенилкарбинол, фенилизопропиловый спирт C9H12O | 617-94-7 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| 3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол C8H10O | 108-68-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диметилформамид, ДМФА C3H7NO | 68-12-2 | токс | 0,25 | 4 | ГХ, ХМС |
| Диметилфосфит, фосфористой кислоты диметиловый эфир (примеси менее 0,8%) C2H7O3P | 868-85-9 | сан | 0,005 | 2 | ВЭЖХ |
| Диморфолинфенилметан ВНХЛ-20C15H22N2O2 | 6425-08-7 | токс | 0,16 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот Полифос 108H R = CnH2n+1, n = 10 - 18 |  | токс | 0,05 <**> | 3 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Динил, даутерм A Состав: дифенил - 26,5% диметиловый эфир дифенилоксида - 73,5% |  | токс | 0,01 | 2 | ГХ, ХМС по компонентам |
| 2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-орто-крезол, ДНОК C7H6N2O5 | 534-52-1 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 3,5-Динитросалициловая кислота C7H4N2O7 | 609-99-4 | орг (цвет), сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Динитрофенол C6H4N2O5 | 51-28-5 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Динитрохлорбензол C6H3N2O4Cl | 97-00-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диоктилсебацинат, ДОС C26H50O4 | 2432-87-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диоктилфталат, ДОФ C24H38O4 | 117-84-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Дипропиламин C6H15N | 142-84-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диспергатор НФ, продукт конденсации нафталинсульфокислоты с формалином |  | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ |
| Диспергент нефти Корексит - 9527 A Состав: монобутиловый эфир этиленгликоля - до 50% бис-(2-этил)гексил сульфокцинат натрия - до 10% полиэтоксилированные жирные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая) - до 10% полиэтиленгликоль - до 10% сорбитан моноолеат - до 12% пропиленгликоль - до 7% 2-этилгексанол - 1% |  | токс | 0,02 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по монобутиловому эфиру этиленгликоля |
| Диспергент нефти Финасол ОСР 52 Состав: дистилляты нефтяные гидрогенизированные легкие - до 7% метиловый эфир дипропиленгликоля - до 12% сорбитан моноолеат - до 15% этоксилированный сорбитан моноолеат - до 16% сорбитан триолеат - до 5% диоктил сульфоуцинат натрия - до 29% аминная соль карбоновой кислоты в моноэтаноламине - до 1,5% моноэтаноламин - до 0,5% вода - остальное |  | токс | 0,8 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по сорбитан моноолеату |
| -(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты Компонента голубая ЗГ-97 C31H41NO3 |  | сан | 9,0 | 4 | ВЭЖХ |
| -(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота, 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислот C20H32O3 | 50772-35-5 | токс | 0,03 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Дитретамилфенол, 2,4-ДТАФ C16H26O | 120-95-6 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диформаль пентаэритрита C7H12O4 | 126-54-5 | токс | 10,0 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Дифторхлорметан Хладон-22 CHF2Cl | 75-45-6 | токс | 1,0 | 4 | ХМС |
| Дифторэтилен, 1,1-дифторэтилен C2H2F2 | 75-38-7 | токс | 0,25 | 4 | ГХ, ХМС |
| 3,4-Дихлоранилин (технический) C6H5NCl2 | 95-76-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Дихлорбензол (смесь изомеров) C6H4Cl2 | 25321-22-6 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2,5-Дихлорнитробензол C6H3NO2Cl2 | 89-61-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли Аминная соль 2,4-Д C6H3Cl2OCH2COOH·NH(CH3)2 C6H3Cl2OCH2COOH·NH(C2H5)2 |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по аминной соли 2,4-Д |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль Натриевая соль 2,4-Д, агрион C8H5O3Cl2Na | 2702-72-9 | токс | 0,6 |  | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по натриевой соли 2,4-Д |
| 1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 | 107-06-2 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС |
| Ди-, -дихлорэтиловый эфир винилфосфоновой кислоты Винифос C6H11Cl2O3P | 115-98-0 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ |
| Дихромат аммония, аммоний двухромовокислый (NH4)2Cr2O7 | 7789-09-5 | сан-токс | 0,05 по веществу 0,02 в пересчете на Cr6+ | 3 | ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по Cr2O72- |
| Дихромат калия, калия дихромат, калий двухромовокислый K2Cr2O7 | 7778-50-9 | токс | 0,05 по веществу 0,02 в перпечете на Cr6+ | 3 | ААС, ИСП по Cr ионная хроматография, колориметрия по Cr2O72- |
| Дихромат натрия, натрия дихромат, натрий двухромовокислый дигидрат Na2Cr2O7·2H2O | 7789-12-0 | сан-токс | 0,05 по веществу 0,02 в перпечете на Cr6+ | 3 | ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по Cr2O72- |
| Дициклогексиламин азотистокислый, нитрит дициклогексиламина, НДА C12H24N2O2 | 3129-91-7 | сан-токс | 0,025 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Дициклопентадиен, ДЦПД C10H12 | 77-73-6 | токс | 0,01 |  | ГХ, ХМС |
| Диэтаноламид кокосового масла, N,N-бис(2-гидроксиэтил), CnH2n+1CON(C2H4OH)2 | 68603-42-9 | токс | 0,1 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Диэтаноламин, бис(-Гидроксиэтил)амин C4H11NO2 | 111-42-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Диэтиламин C4H11N | 109-89-7 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| -Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты гидрохлорид - 99,5% C13H20N2O2·HCl влажность - 0,5% | 51-05-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, спектрофотометрия |
| N,N-Диэтиланилин C10H15N | 91-66-7 | токс | 0,0005 | 2 | ГХ, ХМС |
| Диэтилбензол C10H14 | 25340-17-4 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диэтиленгликоль, диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол, дигликоль C4H10O3 | 111-46-6 | токс | 0,05 | 3 | ВЭЖХ |
| Диэтилентриамин, бис(-аминоэтил)амин C4H13N3 | 111-40-0 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс C14H18N3O10Na2Fe |  | токс | 0,9 | 4 | ВЭЖХ, ААС, ИСП, ионная хроматография |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс дигидрат C14H18N3O10Na3Cu·2H2O |  | токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ, ААС, ИСП |
| Диэтиловый эфир C4H10O | 60-29-7 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Диэтиловый эфир щавелевой кислоты C6H10O4 | 95-92-1 | сан-токс | 0,008 | 3 | ГХ, ХМС |
| Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат C5H10NS2Na·3H2O | 20624-25-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| ДК-дрилл, (модифицированный сополимер акриламида (25%) и натриевой соли акриловой кислоты (75%) |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономерам (акриламиду и акриловой кислоте) |
| ДКС-экстендер, полиакриламид модифицированный | 9003-05-8 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС по мономеру |
| Додекалактам, лаурилактам C12H23NO | 947-04-6 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| 1-Додеканол Додекан-1-ол C12H26O | 112-53-8 | орг | 0,1 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Додецилбензол C18H30 | 123-01-3 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС |
| Додецилбензолсульфоновая кислота C12H25-C6H4-SO3H | 27176-87-0 | токс | 0,03 <**> | 3 | Экстракционная спектрофотометрия |
| ДПФ-1Н, фосфанол натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилен-тетрафосфоновой кислоты |  | сан-токс | 10,0 | 4 | Ионная хроматография |
| Дьютановая смола (дьютановая камедь) | 125005-87-0 | сан и орг | 2,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| 2,4 Д-этилгексиловый эфир Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этил-гексиловый эфир д.в. - 66,8% C16H22Cl2O3 примеси: прилипатели, суспензионные агенты, антифриз - 12,0%; вода - до 100% |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по д.в. |
| Железо <***> Fe | 7439-89-6 | токс | 0,1 | 4 | ИСП, ААС |
|  |  | токс | 0,05 <**> | 2 |  |
| Железооксидный пигмент желтый Fe2O3 > 84 - 86%, SO3 < 2% |  | токс | 0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe | 4 | ИСП, ААС по Fe3+ |
| Железооксидный пигмент красный (марка КБ) Fe2O3 | 1309-37-1 | токс | 0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe | 4 | ИСП, ААС по Fe3+ |
| Жирные кислоты таллового масла RCOOH, где R - алкил таллового масла RCOOH, где R - радикал с 12 - 20 атомами углерода | 61790-12-3 | орг | 0,5 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Закрепитель ДЦМ Состав: продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом HCHO - 90% ацетат меди - 10% |  | орг | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Закрепитель ДЦУ, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом HCHO |  | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Замасливатель А-1 (смесь диметилэтаноламина - 4,9% и алкилфосфата - 95,1%) C4H11NO | 108-01-0 | сан | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС по диметилэтаноламину |
| Изобутилен, 2-метилпропен C4H8 | 115-11-7 | токс | 0,03 | 4 | ГХ, ХМС |
| Изобутиловый спирт, 2-метилпропанол-1 C4H10O | 78-83-1 | токс | 2,4 | 4 | ГХ, ХМС |
| Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3 C5H8 | 78-79-5 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Изопропанол, изопропиловый спирт, пропанол-2 C3H8O | 67-63-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
|  |  | токс | 0,01 <**> | 4 |  |
| Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты C5H10O2 | 108-21-4 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
| Изопропилбензол, кумол C9H12 | 98-82-8 | орг | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС |
| Изопропил бромистый, 2-бромпропан C3H7Br | 75-26-3 | токс | 3,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Изопропилциклогексан, гидрокумол C9H18 | 696-29-7 | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ХМС |
| ИКПОЛ (ПБР ИКПОЛ), полимерный буровой раствор Состав (%): бентонит - 12,0 Na-карбоксиметилцеллюлоза - 0,6 полиакриламид частично гидролизованный - 0,5 карбонат кальция - 10,0 буровой детергент - 0,2 гидроокись натрия - 0,1 динатрия карбонат - 0,1 калий хлористый - 10,0 ИКЛУБ - 1,0 анионный водорастворимый полимер ИКПАН Р ИКПАН LV - 0,6 вода - 64,9 |  | орг, сан | 0,7 | 4 | Гравиметрия по взвеси (бентонит) |
| Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ 2-(N,N-ди--гидроксиэтил) аминоэтилфосфат C6H16NO6P |  | сан | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| Ингибитор коррозии ИБС-500 Состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота фосфористая кислота |  | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Ингибитор коррозии ПБ-5 Состав: продукт конденсации анилина с уротропином (гексамети-лентетрамином) соляная кислота |  | токс | 0,002 | 2 | ГХ, ХМС по анилину |
| Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 (водный раствор натриевых солей аминометилфосфоновых кислот, в т.ч. нитролотриметилфосфоновой) |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1 Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота ОЭДФ - 22% этиленгликоль - 40% тиомочевина - 0,1% катапин, алкилбензилпиридинийхлорид - 0,5% вода - 37,4% |  | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по кислоте, по этиленгликолю |
| Йодид-ион | 20461-54-5 | токс | 0,4 | 4 | Титрометрия, ионная хроматография, электрохимия, колориметрия по Йодид-иону |
|  |  | токс | 0,2 <**> - в дополнение к фоновому содержанию Йодид-иона | 4 |  |
| ИСБ-М-смесь (маточный раствор для получения нитрилотриметилфосфоновой кислоты) Состав: нитрилотримитилфосфоновая кислота 25 - 30% фосфористая кислота 7 - 9% ингибитор коррозии КАИ-1 |  | токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| К-100, гомополимер метилсульфата диметиламиноэтил-метакрилата |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС по метилсульфоновой кислоте, по мономеру, по диметилсульфату, по диметиламину |
| К-131-35, катионный флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата |  | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ХМС ВЭЖХ по мономерам |
| Кадмий <***> Cd | 7440-43-9 | токс | 0,005 | 2 | ИСП, ААС |
|  |  | токс | 0,01 <**> | 2 |  |
| Калий <***> K | 7440-09-7 | сан-токс | 50 | 4э | ИСП, ААС |
|  |  | токс | 10 для водоемов с минерализацией до 100 мг/л, 390 <**> при 13 - 18 |  |  |
| Калия гексафторцирконат (ГФЦ) K2[ZrF6] | 16923-95-8 | токс | 0,01 | 3 | Ионная хроматография по ZrF62- |
| Калия дифосфат Капирофос Синонимы: Калий диполифосфат, калий пирофосфат, тетракалийпирофосфат, тетракалийдифосфат K4O7P2 | 7320-34-5 | токс | 0,05 <**> | 4 | Спектрофотометрия по пирофосфат-иону |
| Калия пиросульфит, метабисульфит калия K2S2O5 | 16731-55-8 | токс | 2,6 по веществу 1,7 в пересчете на S2O52- | 4 | Ионная хроматография по S2O52- |
| Калия-хрома сульфата додекагидрат, хромокалиевые квасцы KCr(SO4)2·12H2O | 7788-99-0 | сан | 0,1 по веществу 0,07 в пересчете на Cr3+ | 3 | ААС, ИСП по Cr3+ |
| Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты |  | орг (мутность) сан | 0,9 | 4 | ВЭЖХ, ААС |
| C2H4Ca2O7P2·nH2O |  |  |  |  |  |
| Кальций <***> Ca | 7440-70-2 | сан-токс | 180,0 | 4э | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 610 <**> при 13 - 18% | 4э |  |
| Кальция (2+) 12-гидроксиоктадеканоат Синоним: 12-гидроксиоктадеканоат кальция (2:1) C36H70CaO6 | 3159-62-4 | сан-токс | 5,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Кальция бис (динонилнафталинсульфонат) синоним: динонилнафталинсульфоновой кислоты кальциевая соль C56H86CaO6S2 | 57855-77-3 | токс | 3,6 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Кальция оксид CaO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен | 1305-78-8 |  |  |  | ААС, ИСП по Ca |
| Камфен Состав: камфен - 85% C10H16 трициклен - 13,8% C10H16 неидентифицированное вещество - 1,2% |  | токс | 0,25 | 4 | ГХ, ХМС по компонентам |
| Каолиновое волокно, стекловолокно |  | токс | 0,03 | 4 | ААС |
| Капролактам, лактам -аминокапроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин C6H11NO | 105-60-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Карбамидная смола КС-35 продукт поликонденсации мочевины, формальдегида, полиэтиленполиаминов свободный формальдегид < 3,5% |  | токс | 5,0 | 4 | ГХ, ХМС по формальдегиду |
| Карбоксиметилированный крахмал модифицированный эпихлоргидрином Floplex C 115 |  | орг | 10 | 4 | Спектрофотометрия |
| Карбамол, мочевиноформальдегидный предконденсат C3H4N2O3 | 71503-63-4 | орг | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Кармидол Состав: мочевина - 75% CH4N2O жирные спирты - 25% CnH2n+1OH n = 10 - 20 |  | токс | 0,05 <**> при 34 | 4 | ГХ, ХМС по спиртам |
| Каротин, -каротин, провитамин A (C40H56) (масляный препарат с содержанием д.в. 5 - 10 г/кг) | 7235-40-7 | сан | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Каротин микробиологический (C40H56) с содержанием д.в. от 10 до 45 г/кг |  | сан-токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Касторовое масло C3H5(C18H33O3)3 | 8001-79-4 | сан, орг | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Каталин Алкилбензилпиридиний хлорид C24H36ClN | 2667-22-3 | токс | 0,0007 | 1 | ВЭЖХ |
| Катионный сополимер акриламида и триметилэтиламина |  | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Клейстер катионного эфира крахмала, 3% Состав: картофельный крахмал - 3,58 г дистиллированная вода - 100 г Есть добавка диэтилового эфира |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС по эфиру |
| Кобальт <***> Co | 7440-48-4 | токс | 0,01 | 3 | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 0,005 <**> | 3 |  |
| Кобальта оксид Co3O4 | 1308-06-1 | токс | 0,1 по веществу | 4 | ААС, ИСП по осадку |
|  |  |  | 0,05 по Co |  |  |
| Коко-алкилбис-(2-гидроксиэтил)-метиламмоний хлорид этоксилированный | 61791-10-4 | токс | 0,16 | 4 | ВЭЖХ |
| Корексит - 7664 Состав: оксиэтилированные жирные кислоты - 30% изопропиловый спирт - 62% вода - 8% | 12774-30-0 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС по изопропанолу |
| Краситель активный черный К <*> Бис[7-[(3-нитро-6-оксифенил)азо)]-4-[(4-амино-6-хлор-1,3,5-триазин)амино]-8-окси-2,7-нафтилсульфонат динатрия хрома кобальта]натрия C38H18Cl2CrCoN16 x Na5O20S4 | 57406-50-5 | сан | 0,5 | 4 | Колориметрия |
| Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ |  | орг (цвет) | 0,1 | 3 | Колориметрия |
| Краситель активный ярко-красный 5СХ Процион красный МХ-5В | 17804-49-8 | орг (цвет) | 0,25 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель вофалан зеленый 5GL |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ААС, ИСП |
| Краситель вофалан коричневый BL <*> |  | токс | 0,1 | 4 | Колориметрия |
| Краситель глубокочерный СВ для алюминия, 17 - 20% водный раствор Состав: черный СВ для алюминия - 85% активный красно-коричневый КТ - 15% |  | токс | 0,8 | 4 | Колориметрия |
| Краситель дисперсный алый Ж |  | токс | 0,007 | 3 | Колориметрия |
| Краситель дисперсный желтый прочный 2К 4-(2,4-динитроамино)фенол C12H9N3O5 | 119-15-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель дисперсный коричневый Состав: краситель дисперсный синий краситель дисперсный красно-коричневый краситель дисперсный желтый прочный 2К (или 4К) |  | токс | 0,06 | 3 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель дисперсный сине-зеленый 1,4-бис(-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон C18H18N2O6 | 3179-90-6 | токс | 0,003 | 3 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель дисперсный синий К 1-метиламино-4--гидроксиэтиламиноантрахинон C17H16N2O3 | 2475-46-9 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Краситель катионный синий - 19 |  | токс | 0,005 | 2 | Колориметрия |
| Краситель кислотный желтый светопрочный C16H13N4NaO4S | 6359-82-6 | орг (цвет) | 0,25 | 3 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель кислотный черный С | 3071-73-6 | токс | 0,05 | 3 | Колориметрия |
| Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый C32H28N2O8S2Na2 | 4474-24-2 | токс | 0,002 | 2 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель красный катионный 18 Состав: 2-хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил--диметоксиэтил)аммоний ацетат - 42,4% уксусная кислота - 15% этиленгликоль - 21,4% моноазокраситель - 1% вода - 20 - 21% |  | токс | 0,06 | 4 | ВЭЖХ по д.в., колориметрия |
| Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП |  | орг (цвет) | 0,5 | 3 | Колориметрия |
| Краситель кубовый тиоиндиго красный С |  | сан | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| C13H8OS3 |  |  |  |  |  |
| Краситель органический прямой голубой |  | токс | 0,01 | 3 | Колориметрия |
| Краситель основной синий К C29H32N3Cl | 2185-86-6 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель основной фиолетовый К C24H28N3Cl | 8004-87-3 | токс | 0,001 | 2 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель основной ярко-зеленый (оксалат) C29H37N2O4 | 23664-66-6 | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой алый, азокраситель C37H30N8O9S2 |  | орг (цвет), сан-токс | 0,02 | 3 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой бирюзовый светопрочный К (на основе сульфированного фталоцианина меди) C32H16O10N10S4CuNa2 | 67968-25-6 | токс | 0,04 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой красный 2С C41H24O15N6S4Na4 | 28706-25-4 | токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж, диазокраситель C26H16O12N5S3Na3 | 39363-31-0 | сан | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой светопрочный синий <*> C40H23N7Na4O13S4 | 4399-55-7 | орг (цвет) | 0,08 | 2 | Колориметрия |
| Краситель прямой фиолетовый С C34H25O8N5S2Na2 |  | сан-токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель прямой черный 2С <*> C48H40N13Na3O13S3 | 6428-38-2 | токс | 0,5 | 4 | Колориметрия |
| Краситель прямой черный 3 <*> |  | токс | 0,2 | 4 | Колориметрия |
| Краситель прямой чисто-голубой C34H24O16N6S4Na2K2 |  | сан-токс, орг (цвет) | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колориметрия |
| Краситель хромовый черный О C23H14N6Na2O9S | 5850-21-5 | токс | 0,03 |  | ВЭЖХ, колориметрия |
| Крахмал модифицированный [C6H10O5]n | 68412-87-3 | сан | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ с ультрафиолетовым (далее - УФ) детектированием |
| орто-Крезол, орто-метилфенол, 2-метилфенол C7H8O | 95-48-7 | токс | 0,003 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Кротоновый альдегид, бутен-2-аль C4H6O | 123-73-9 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| орто-Ксилол, ксилол, 1,2-диметилбензол C8H10 | 95-47-6 | орг (запах) | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС |
| Кубовые остатки производства бутанола (КОПБ) <*> (смесь спиртов, альдегидов и углеводородов) |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Лайма Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-сульфокислоты д.в. |  | токс | 0,004 | 2 | ВЭЖХ, ААС |
| C28H24O10S2Cl2Ca |  |  |  |  |  |
| Лайма А-5 Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3-сульфокислоты д.в. |  | токс | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ, ААС |
| C28H30N4O10S2Mg |  |  |  |  |  |
| Лакрис-20 марка А Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой | 82153-85-3 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономерам и этаноламину |
| Лакрис-20 марка Б Натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой | 26950-79-8 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономерам, ААС по Na |
| Лакрис-95 Сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономерам |
| Лапроксид 503 Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола | 83712-85-0 | сан | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 503 Полиоксипропилированный глицерин | 25791-96-2 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 805 Полиоксипропиленпентол | 39290-21-6 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Лапрол 2502 Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2-пропиленгликолю | 77448-18-1 | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ, ГХ, ХМС по этиленгликолю, по пропиленгликолю |
| Лапрол 3003 Полиокспропилентриол | 25791-96-2 | токс | 0,03 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 5003-2Б-10 Полиалкилированный глицерин | 9082-00-2 | токс | 0,02 | 4 | ВЭЖХ |
| Лапрол 294 Тетраоксипропилированный этилендиамин, N-тетраизопропанолэтилендиамин C14H32N2O4 | 52930-44-6 | токс | 0,02 | 4 | ВЭЖХ |
| Ласет-1 Состав: этаноламин C2H7NO NH2CH2CH2OH бензтриазол C6H5N3 |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Ласет-2 Состав: бензтриазол - 10% олеат калия - 20% C17H33COOK вода - 70% |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВД БАИК 73Е-ПАЛ |  | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономерам |
| Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ |  | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономерам |
| Лаурилпиридиний сульфат |  | сан | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| C16H28N HSO4 |  |  |  |  |  |
| Лигнин сульфатный | 8062-15-5 | токс | 2,0 | 3 | Фотометрический |
| Лигносульфонат натрия D800 | 8061-51-6/ 8062-15-5 | сан-токс | 3,0 | 4 | Фотометрия |
| Лигносульфонат натрия д.в. - 95% |  | сан-токс | 3,0 | 4 | УФ спектрофотометрия |
| Борре-Син Na |  |  |  |  |  |
| Дирес-100 |  | токс | 3.0 | 4 |  |
| Лигносульфонаты натрия и кальция D 013 Retarder |  | токс | 2,0 | 4 | Фотометрия |
| Лигнотин модифицированный лигносульфонат железа | 39331-38-9 | сан-токс | 1,0 в пересчете на лигносульфоновые кислоты 0,9 | 4 | Спектрофотометрия, флуорометрия по лигносульфоновым кислотам |
| Ликонда 24 Состав: 1,4-фенилендиамин полисульфат гидроксида хрома нитрат цинка нитрат натрия фторид натрия аминсульфоновая кислота |  | токс | 0,07 | 3 | ГХ, ХМС, ААС, ИСП, ионная хроматография |
| Лимонная кислота C6H8O7 | 77-92-9 | токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Лимонная кислота Синонимы: 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, бета-оксипропан-альфа, бета, гамма-трикарбоновая кислота C6H8O7 | 77-92-9 | сан-токс | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Литий <***> Li | 7439-93-2 | токс | 0,08 | 4 | ААС, ИСП |
| (Лития катион) <***> |  | токс | 0,08 <**> | 4 | ИСП-МС |
| Лития гидроксид LiOH | 1310-65-2 | сан-токс | 0,25 <**> 0,08 <**> в пересчете на Li | 4 | ИСП-МС по Li |
| Лития хлорид, литий хлористый LiCl | 7447-41-8 | токс | 0,5 по веществу 0,08 в пересчете на Li | 4 | ААС, ИСП по Li |
| Магний <***> Mg | 7439-95-4 | сан-токс | 40,0 | 4 | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 940 <**> при 13 - 18%0 | 4 |  |
| Малеиновый ангидрид, ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой кислоты C4H2O3 | 108-31-6 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| Марганец Mn <***> | 7439-96-5 | сан-токс | 0,01 | 4 | ААС, ИСП, ионная хроматография, электрохимия |
|  |  | токс | 0,05 <**> | 4 |  |
| Масло легкое таловое |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ |
| Масляный альдегид, бутальдегид, бутаналь C4H8O | 123-72-8 | токс | 0,24 | 4 | ГХ, ХМС |
| Меди дихлорид CuCl2 | 7447-39-4 | токс | 0,002 (0,001 по меди) | 3 | ААС по меди |
| Меди сульфат пентагидрат, медный купорос CuSO4·5H2O | 7758-99-8 | токс | 0,004 | 3 | ИСП, ААС по меди |
| Медь <***> Cu | 7440-50-8 | токс | 0,001 | 3 | ИСП, ААС |
|  |  |  | 0,005 <**> | 3 |  |
| Мезитилоксид, 4-метил-3-пентан-2-он C6H10O | 141-79-7 | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС |
| Меламиноформальдегидная смола [(C3H6N6)m(CH2O)n]x | 9003-08-1 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС по формальдегиду и по меламину |
| 2-Меркаптобензотиазол Каптакс C7H5NS2 | 149-30-4 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Метан CH4 | 74-82-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| Метанамин, N-метил-N-нитрозо- Синонимы: N,N-диметилнитрозоамин, N-метил-N-нитрозометанамин | 62-75-9 | токс | 0,8 | 2 канцероген | ГХ |
| Метанол, метиловый спирт CH4O | 67-56-1 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
|  |  | сан-токс | 0,1 <**> | 4 | ХМС |
| Метаупон (продукт конденсации хлорангидрида олеиновой кислоты C17H33COCl и натриевой соли метилтаурина CH3NHCH2CH2SO3Na) |  | сан-токс, рыб-хоз | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| -Метилакриловая кислота, метакриловая кислота C4H6O2 | 79-41-4 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Метилаль, диметоксиметан C3H8O2 | 109-87-5 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
| Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль Оксиамин C6H11N2O3Cl |  | токс | 0,05 <**> | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
|  |  | сан | 0,01 | 4 |  |
| Пара-N-Метиламинофенол сульфат Метол C14H20N2O6S (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4 | 55-55-0 | токс | 0,0006 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2-Метил-5-винилпиридин C8H9N | 140-76-1 | орг (запах) | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Метилвинилэтилгидридсилоксан, МВГС-25 |  | сан | 0,1 | 3 | ААС |
| N-Метилдиэтаноламин, бис-2-оксиэтилметиламин МДЭА C5H13NO2 | 105-59-9 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| 4,4'-метилен бис(дибутилдитиокарбамат) Синонимы: Метиленовый эфир дибутилдитиокарбаминовой кислоты, метиленовый эфир дибутилкарбамодитиовой кислоты C19H38N2S4 | 10254-57-6 | сан-токс | 2,5 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Метилен-бис-нафталинсульфоновой кислоты динатриевая соль | 9008-63-3 | токс | 0,15 | 4 | ВЭЖХ |
| Метилен хлорид, хлористый метилен CH2Cl2 | 75-09-2 | токс | 9,4 | 4 | ГХ, ХМС |
| Метилизобутилкетон, 2-метилпентанон-4, изоиропилацетон, гексон, 4-метилпентанон-2 Продукт R-4522 | 108-10-1 | сан, орг | 1,0 <**> | 4 | ХМС по 4-метилпентанон-2 |
| Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, 2-(-метокси-этокси)этанол C5H12O3 | 111-77-3 | токс | 1,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2-Метил-2-метоксипропан, метил-третбутиловый эфир C5H12O | 1634-04-4 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат C4H6O2 | 96-33-3 | токс, орг | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензоат C8H8O2 | 93-58-3 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир метакриловой кислоты, метилметакрилат C5H8O2 CAS 80-62-6 | 80-62-6 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты C5H10O3 | 3852-09-3 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир муравьиной кислоты, метилформиат C2H4O2 | 107-31-3 | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир пара-толуоловой кислоты, метил-пара-метилбензоат C9H10O2 | 89-71-4 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Метиловый эфир уксусной кислоты, метилацетат C3H6O2 | 79-20-9 | токс | 0,3 | 4 | ГХ, ХМС |
| Метиловый эфир -хлормолочной кислоты, метил--хлорлактат C4H7O3Cl |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты, метил-2-хлорпропаноат C4H7O2Cl | 17639-93-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| 4-Метилпентанол-2, метилизобутилкарбинол МИБК C6H14O | 108-11-2 | токс | 0,002 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2-Метилпентен-2-аль C6H10O | 623-36-9 | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС |
| N-Метилпирролидон-2 C5H9NO | 872-50-4 | токс | 15,4 | 4 | ГХ, ХМС |
| Метилфенилкарбинол, 1-фенилэтанол C8H10O | 98-85-1 | сан | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 3-Метил-1-фенилпиразолон-5 C10H10N2O | 89-25-8 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| -Метилфуран, 2-метилфуран, сильван C5H6O | 534-22-5 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Метилциклопропилкетон C5H8O | 765-43-5 | сан | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| 2-Метил-5-этилпиридин C8H11N | 104-90-5 | сан | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| МЛ-6, раствор с концентрацией 2 г/л Состав: натриевые соли изомерных алкилсульфокислот со средним м.в. 280 - 300; натриевые соли алкилбензолсульфокислот; смачиватель ДБ |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ по компонентам |
| Мобильтерм - 605 (масляный теплоноситель на основе смеси очищенных парафинов) C5 - C16, C30 - C50, C55 - C70 в соотношении 0,2:2:1 |  | токс | 0,001 | 3 | Инфракрасная спектроскопия (далее - ИК) или гравиметрия по сумме парафинов |
| Молибден <***> Mo | 7439-98-7 | токс | 0,001 | 2 | ААС, ИСП по Mo6+ |
| Монобутиловый эфир этиленгликоля C6H14O2 | 111-76-2 | токс | 0,01 <**> | 3 | ГХ, ГХ-МС |
| Монометакрилат этиленгликоля C6H10O3 | 868-77-9 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Монометиламин, метиламин CH5N | 74-89-5 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Монометиловый эфир дипропиленгликоля C7H16O3 | 34590-94-8 | орг сан-токс | 1,0 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты, шпан-20 C18H34O6 | 1338-39-2 | токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ |
| Моноэтаноламин, этаноламин, 2-Аминоэтанол, Коламин C2H7NO | 141-43-5 | сан-токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография - тандемная - масс-спектрометрия (далее - ВЭЖХ-МС/МС) |
|  |  | сан | 0,2 <**> | 3 |  |
| Морфолины, смесь продуктов реакции этиленгликоля с аммиаком C-200 N, IDFILM 220 X | 68909-77-3 | сан-токс | 1,0 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Мочевина, карбамид CH4N2O | 57-13-6 | токс | 80,0 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Мочевиноформальдегидная смола КА-11 |  | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС по формальдегиду |
| Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином, ММФ |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС по формальдегиду |
| Мочевиноформальдегидная смола МФ-17 |  | токс | 1,5 | 4 | ГХ, ХМС по формальдегиду |
| Муравьиная кислота CH2O2 | 64-18-6 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Мышьяк <***> As | 7440-38-2 | токс | 0,05 | 3 | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 0,01 <**> | 3 |  |
| Натриевая соль алкил C10-14-бензолсульфоновой кислоты C16-20H24-33SO3Na | 90387-57-8 | токс | 0,3 <**> | 3 | Спектрофотометрия |
| Натриевая соль нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты в составе реагента Permatreat PC-191 Состав: натриевая соль нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты - до 60% вода - остальное |  | сан | 10,0 <**> в пересчете на д.в. 3,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по натриевой соли нитрилотриметилен трифосфоновой кислоты |
| Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы, Финнфикс Бол, Финнфикс ЛЦ, Целпол Р, Целпол РХ, Целпол СЛХ, Целпол СЛ, ИДФ ФЛР, ИДФ ФЛР ХЛ, ПАК П. Р., ПАК П.ЛВ, Вальдон-Б, Вальхор Ф.Р, Цекол 30, Цекол 150, Цекол 300, Цекол 500 Т, Цекол 700, Цекол 1000, Цекол 2000, Цекол 4000, Финнфикс 10, Финнфикс БВ, Финнфикс БД, Натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ), IDPAC XL | 9004-32-4 | сан-токс | 5,0 | 4 | Электроспрей масс-спектрометрия по NaКМЦ |
|  |  |  |  |  | ХМС |
| Натриевая соль сополимера акриловой кислоты, полимер с 2-метил-2-(1-оксо-2-пропен-1-ил-амино)-1-пропансульфонатом натрия (C10H17NO6SNa2)n | 37350-42-8 | сан-токс | 2,5 | 3 | Масс-спектрометрия (далее - МС) |
| Натрий Na | 7440-23-5 | сан-токс | 120,0 | 4э | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 7100 <**> при 13 - 18% | 4э |  |
| Натрий гипохлорит, натрий хлорноватистокислый NaClO | 7681-52-9 | токс | 0,02 по веществу, 0,014 в пересчете на гипохлорит-ион | 4 | Спектрофотометрия по гипохлорит-иону |
|  |  |  | 0,02 <**> по веществу, 0,014 <**> в пересчете на гипохлорит-ион | 4 |  |
| Натрий муравьинокислый, формиат натрия CHO2Na | 141-53-7 | сан-токс | 10,0 | 4 | ГХ, ХМС, ААС |
| Натрий - синтаф 7-12 (смесь диалкилсульфатов и натриевых солей моноалкилсульфатов) ROSO3Na, ROSO3R1 R, R1 = CnH2n+1, n = 7 - 12 |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Натрия гексаметафосфат (смесь конденсированных фосфатов натрия, полифосфат натрия) xNa2O·yP2O5 |  | токс | 18,5 <**> по фосфат-иону или 7,26 <**> по P | 4 | Фотоколориметрия по фосфору (фосфаты) |
| Натрия гидросульфит NaHSO3 | 7631-90-5 | токс | 0,02 <**> по веществу, 0,016 <**> в пересчете на гидросульфит-ион | 4 | ВЭЖХ по гидросульфит-иону |
| Натрия глюконат D-глюконат натрия Синоним: D-глюконовой кислоты натриевая соль C6H11NaO7 | 527-07-1 | токс | 2,5 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Натрия пероксобората гексагидрат Na2[B2(O2)2(OH)4]·6H2O |  | токс | 7,06 по веществу 0,5 в пересчете на B | 4 | Ионная хроматография по борсодержащим ионам |
| Натрия перхлорат, натрий хлорнокислый NaClO4 | 7601-89-0 | токс | 0,06 по веществу 0,044 по ClO4- | 3 | Ионная хроматография по ClO4- |
| Натрия сульфонат нефтяной <*> |  | токс | 0,1 | 4 | ААС, ИСП по Na |
| Натрия тетраборат декагидрат, бура, тинкал (минерал) Na2B4O7·10H2O |  | сан | 4,41 по веществу 0,5 в пересчете на B | 3 | ААС, ИСП по B |
| Полифосфат-ион |  | токс | 0,16 по P (фосфатов) | 4 | Фотоколориметрия, фотометрия по фосфору (фосфатов) |
| Нафталин C10H8 | 91-20-3 | токс | 0,004 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Нафтойная кислота (натриевая соль) C11H7O2Na |  | токс | 0,15 <**> | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Нафтол, -гидроксинафталин C10H8O | 135-19-3 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Неонол 1020-3 Оксиэтилированные вторичные спирты |  | токс | 0,0001 <**> | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Неонол А-1620-4, Дефоамер П Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов CnH2n+1-O(C2H4O)4H n= 16 - 20 |  | токс | 0,26 | 3 | ВЭЖХ |
|  |  | токс | 0,01 <**> | 3 |  |
| Неонол АН-1214-5 Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов CnH2n+1-O(C2H4O)5H n = 12 - 14 | 37205-87-1 | токс | 0,005 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-9-4 Оксиэтилированный п-нонилфенол n-C9H19-C6H4-O(C2H4O)4H | 7311-27-5 | токс | 0,01 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-9-6 Оксиэтилированный нонилфенол C9H19-C6H4-O(C2H4O)6H | 34166-38-6 | токс | 0,05 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-9-10 Оксиэтилированный нонилфенол C9H19-C6H4-O(C2H4O)10H | 37205-87-1 | токс | 0,1 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-12 Оксиэтилированный нонилфенол C9H19-C6H4-O(C2H4O)12H |  | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол АФ-14 Оксиэтилированный октилфенол C8H17-C6H4-O(C2H4O)14H |  | токс | 0,25 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  | токс | 0,1 <**> при 34 |  |  |
| Неонол 2В 1315-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CnH2n+1-O(C2H4O)12H n= 13 - 15 |  | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| Неонол 2В 1317-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CnH2n+1-O(C2H4O)12H n= 13 - 17 |  | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  | токс | 0,1 <**> | 4 |  |
| Неонол П 1215-12 CnH2n+1-O(C2H4O)12H n= 12 - 15 Оксиэтилированные первичные спирты |  | токс | 0,26 | 4 | ВЭЖХ |
| Нефтепродукты |  | токс | 0,05 <**> | 3 | ГХ, ХМС, ИК |
| Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии |  | орг | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ИК |
| Никель <***> Ni | 7440-02-0 | токс | 0,01 | 3 | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 0,01 <**> | 3 |  |
| Нитрат-ион NO3- |  | токс | 40 9 в пересчете на азот нитратов | 4э | Ионная хроматография, колориметрия, электрохимия |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота, НТФ C3H12NO9P3 | 6419-19-8 | токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс C3H10NO9P3Cu |  | сан | 0,1 | 3 | ААС, ИСП по меди |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль C3H9NO9P3Na3·2H2O |  | сан | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-х водная |  | токс | 0,06 | 3 | ААС, ИСП по цинку |
| Нитрит-ион NO2 |  | токс | 0,08 0,02 в пересчете на азот нитритов | 4э | Ионная хроматография, колориметрия, электрохимия |
| 4-Нитро-2-аминоанизол, 4-нитро-2-аминометоксибензол C7H8N2O3 |  | jpr (цвет) | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| мета-Нитробензойная кислота C7H5NO4 | 121-92-6 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| пара-Нитробензойная кислота C7H5NO4 | 62-23-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Нитробензол C6H5NO2 | 98-95-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 4-Нитро-N,N-диэтиланилин C10H14N2O2 | 2216-15-1 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотно-кислая соль Декстрамин C9H13N3O7 |  | токс | 0,02 | 2 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| 1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол C8H8NO3Cl |  | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| пара-Нитрофенол, 4-нитрофенол (примеси не более 3%) C6H5NO3 | 100-02-7 | токс | 0,01 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| орто-Нитроэтилбензол, 2-Нитроэтилбензол C8H9NO2 |  | токс | 0,001 <**> | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| пара-Нитроэтилбензол, 4-Нитроэтилбензол C8H9NO2 |  | токс | 0,01 <**> | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Окись пропилена, -пропиленоксид C3H6O | 75-56-9 | сан | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Оксанол КД-6, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов CnH2n+1 O(CH2CH2O)mH n = 7 - 10, m = 6 |  | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| -Оксиизомасляная кислота C4H8O3 | 594-61-6 | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| N-Оксиметилстеаринамид препарат АМ C19H39NO2 |  | орг | 1,0 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Оксипропилендиамина натриевая соль Реалон C3H9N2ONa | 81133-29-1 | сан-токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Оксифос Б Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты R = C8 - C10, n = 6 |  | токс | 0,0001 | 1 | ВЭЖХ |
| Оксифос КД-6 Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты R = C8 - C10, n = 6 |  | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| Оксифос МЭА Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты [CnH2n+1 (OC2H4)mO]2POOH·H2NC2H4OH n = 8 - 10, m = 6 |  | токс | 0,06 | 4 | ВЭЖХ |
| 1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс, молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид |  | сан | 0,9 | 3 | ААС по Mo6+, колориметрия, электрохимия |
| Оксиэтилированные амины жирного ряда (ОЖА) CnH2n+1N[(CH2CH2O)nH]2 n = 10 - 16 |  | токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| -Оксиэтил-N-этилендиамин C4H12N2O HOCH2CH2NHCH2CH2NH2 |  | сан | 0,05 | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5H)-фуранон-2 ДОН-1, кротонолактон C4H4O2 |  | токс | 0,07 | 3 | ГХ, ХМС |
| 5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль C7F9O3Na |  | токс | 7,0 | 3 | ГХ, ХМС по кислоте |
| Октадециламин, 1-аминооктадецен-9 OS-7OOC C18H37N |  | токс | 0,01 | 3 | Фотометрический |
| н-Октилметакрилат, октиловый эфир метакриловой кислоты C12H22O2 | 688-84-6 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| ОКФ, водный раствор полидиметиламинометилакриламида хлорида |  | орг (пена) | 0,45 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по мономеру |
| ОЛД-02-ЭМА, 25% раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ ХМС по мономеру |
| Олефинсульфонат натрия CnH2n+1SO3Na n= 12 - 14 |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Олефинсульфонат натрия CnH2n+1SO3Na, n = 15 - 18 |  | токс | 0,15 | 4 | ВЭЖХ |
| w-олефины: тетрадецен и гексадецен C14H28 и C16H32 C 380 |  | токс | 2,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Олово <***> Sn | 7440-31-5 | токс | 0,112 | 4 | ААС |
| Олова дихлорид, олово хлористое SnCl2 | 7772-99-8 | токс | 0,178 по веществу 0,112 в пересчете на олово | 4 | ААС, ИСП по Sn, электрохимия, колориметрия по Sn2+ при pH < 4 |
| Олова тетрахлорид, олово хлорное SnCl4 | 7646-78-8 | токс | 0,246 по веществу 0,112 в пересчете на олово | 4 | ААС, ИСП по Sn, электрохимия, колориметрия по Sn4+ при pH < 4 |
| ОМТИ, масло турбинное на основе триксиленилфосфатов |  | токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| ОМТИ-2К, масло турбинное на основе фенил-ди-3,5-ксиленилфосфатов |  | токс | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ |
| ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкил-фенолов, n = 7 R1, R2 - в основном изооктил |  | токс | 0,3 | 3 | ГХ, ВЭЖХ, колориметрия по фенолам |
| ОП-10, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля R = CnH2n+1, n= 10 |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ВЭЖХ по фенолам |
|  |  | токс | 0,1 <**> | 4 |  |
| Отексин КС <*>, продукт оксиэтилирования синтетических жирных спиртов фракции C12 - C14 с 10 молями оксиэтилена |  | сан-токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Пара-ксилол, п-ксилол, 1,4-диметилбензол п-CH3C6HCH3 |  | сан-токс | 0,005 | 3 | ГХ |
| Паральдегид C6H12O3 | 123-63-7 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, колориметрия |
| ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий) <*> |  | токс | 0,1 | 4 | Фотоколометрия по фосфору и азоту |
| ПАФ-13 А-3 |  | токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Состав: полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия - 15% этиленгликоль - 25%; соли фосфорных кислот - 10%; вода - 50% |  |  |  |  |  |
| ПАФ-41, смесь мононатриевых солей полиизопропиленполиамин-N-метиленфосфоновых кислот |  | сан-токс | 0,2 | 4 | ВЭЖХ |
| Пек талловый Состав: олеиновая и линолевая кислоты - 37,3%; абиетиновая кислота - 21,3%; фитостерин - 30,2%; окисленные вещества - 11,2% |  | токс | 1,6 | 4 | ВЭЖХ, ГХ, ХМС по компонентам |
| Пенообразователь ПО-А Состав: триэтаноламминные соли алкилсульфатов ROSO-NH+(CH2CH2OH)3 R = CnH2n+1, n = 10 - 18 триэтаноламминные соли сульфатмоноэтаноламида жирных кислот R'CONHCH2CH2OSO3H·HN(CH2CH2OH)3 R' = CnH2n+1, n = 10 - 16 |  | токс | 0,01 <**> | 3 | ГХ, ХМС по алкилсульфатам и по триэтаноламину |
| Пенообразователь ПО-1Д (рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фракции) |  | токс | 1,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Пенообразователь "Поток" Состав: алкилсульфаты натрия ROSO3Na, R = CnH2n+1, n = 10 - 13 мочевина NH2CONH2 бутиловый спирт C4H10O |  | токс | 0,005 <**> | 3 | ГХ, ХМС по компонентам |
| Пентанатриевая соль этилендиаминтетраметилен фосфоновой кислоты, фосфонометилированного диамина натриевая соль C6H15O12N2P4Na5 | 7651-99-2 | токс | 2,5 | 3 | ВЭЖХ-МС |
| 1,1,2,2,3-пентахлорпропан CHCl2-CCl2-CH2Cl |  | сан-токс | 0,001 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| Пентахлорфенолят натрия C6OCl5Na | 131-52-2 | токс | 0,0005 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по пентахлорфенолу |
| Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта Состав: эфиры пентахлорфенола и терпеномалеинового аддукта аллосцимена и пироненов C20H21O4Cl5 |  | токс | 0,0005 | 3 | ВЭЖХ |
| Перкальцит, пероксид кальция, перекись кальция CaO2 Состав: пероксид кальция - 60% гидроокись кальция и кальций углекислый - 35,6% вода - не более 2,3% окись магния - 1% окислы кремния, железа, алюминия (суммарно) - 0,6% |  | токс | 0,1 | 3 | Титриметрия |
| Пероксид водорода, перекись водорода (пергидроль) H2O2 | 7722-84-1 | токс | 0,01 | 4 | Перманганатометрическое титрование, оценка H2O2 |
| Перфторпеларгоновая кислота, перфторнонановая кислота C9HO2F17 | 375-95-1 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Перфтортриэтиламин C6F15N | 359-70-6 | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС |
| Петролатум, смесь твердых углеводородов |  | токс | 6,5 | 4 | ГХ, ХМС по компонентам, ИК |
| Пивалоилпировиноградный эфир Состав: метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 80% C9H14O4 этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 20% C10H16O4 |  | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС по компонентам |
| Пивалоилуксусный эфир Состав: метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 80% C8H14O3 этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 20% C9H16O3 |  | сан-токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС по компонентам |
| Пикраминовая кислота, 2-амино-4,6-динитрофенол C6H5N3O5 | 96-91-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Пикриновая кислота, 2,4,6-тринитрофенол C6H3N3O7 | 88-89-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Пиперазин, диэтилендиамин C6H10N2 | 110-85-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Пиридин C5H5N | 110-86-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Полиакриламид АК-617 катионоактивный |  | токс | 0,08 | 3 | ГХ, ХМС по мономеру |
| Полиакриламид модифицированный, сополимер акриламида с квартенизованным бензилхлоридом и метилхлоридом 2-(N,N-диметил) этилакрилатом Продукт EC 6029 A |  | токс | 0,04 <**> | 4 | Турбидимитрическое титрование |
| Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4937 полиакриламид д.в. (C3H5ON)n | 9003-05-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС по мономеру |
| Полиакриламид частично гидролизованный АК-618, сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный |  | токс | 0,04 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| циклогексан - 0,05% вода - 10% |  |  |  |  |  |
| Полиакриламид частично гидролизованный (до 50%), сополимер акрилата натрия и акриламида ГПАА, Валсвел, Гриндрил ФП С 116 |  | токс | 0,8 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Полиакриламид частично гидролизованный (24%), сополимер акрилата натрия и акриламида в алкановой фракции с температурой кипения 200 - 300 °C Валшейл | 62649-23-4 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС по алканам |
| Полиакрилат натрия КЕМ-ПА-С, Валсперс (C3H3NaO2)n | 9003-04-7 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС по мономеру |
| Полиакрилонитрил гидролизованный, сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила ГИПАН |  | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Поливинилацетатная эмульсия ПВА-Э |  | токс | 0,3 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Поливинилметоксиметакриламид, ПВС-МОЛ |  | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС по метакриловой кислоте |
| Поливинилпирролидон, поли-1-этенилпирролид-2-он (C6H9NO)n | 9003-39-8 | токс | 0,1 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Поливинилхлорид суспензионный (C2H3Cl)n | 9006-42-2 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС по продуктам гидролиза |
| Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид Полисепт, Метацнд, Биопаг (C7H16Cl)n | 57029-18-2 | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ по мономеру |
| Поликарбацин комплекс полиэтилентиурамдисульфида и этилен-бис-дитиокарбамата цинка д.в. |  | токс | 0,0002 | 1 | ААС, ГХ, ХМС по мономерам |
| Полимеламина сульфонат | 64787-97-9 | токс | 0,2 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Полимер бис (4-гидроксифенил) этена с [(4-гидроксифенил) этен] - бензолсульфонатом натрия (сульфонатный полимер) |  | токс | 1,0 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Полимер Д-глюкопирануровой кислоты с 6 деокси-L-маннозой, Д-глюкозой и Д-маннозой кальция калия натрия соль (Биозан, Welan Gum, C 359) |  | сан-токс | 1,0 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Полимер крахмала карбоксиметилированного с хлорметилоксираном | 59419-62-4 | орг | 10,0 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| Полимер метилоксирана с 1,3-диизо-цианатометилбензолом и оксираном Компонент Z - 8311 M |  | сан-токс | 0,01 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Полимер 4,4'-(1-метилэтилиден) бисфенола, (хлорметил)-оксирана и метилоксирана Компонент L-4999 M |  | токс | 0,01 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Полимер проп-2-еновой кислоты с 2-гидроксипропил-проп-2-еноатом и проп-2-еноатом натрия (IDCAP) Синоним: сополимер акриловой кислоты с 2-гидроксипропилакрилатом и акрилатом натрия. ((C3H4O2) i (C6H11O2) m (C3H3NaO2)n) | 86864-96-2 | сан | 25,0 <**> | 3 | Турбидиметрическое титрование |
| Полимерная смесь: поливинилпирролидон (поли-1-этенилпирролид-2-он) и глутараль поливинилового спирта, на водной основе D500 |  | токс | 0,2 <**> | 3 | Спектрофотометрия по поливинил-пирролидону, по глутаралю поливинилового спирта |
| Полимер формальдегида с 4-(1,1-диметилэтил) фенолом, метилоксираном и оксираном Компонент L-10038 M | 30704-64-4 | токс | 0,01 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Поли {окси (диметилсилилен)}, силоксан {Si(CH3)2O2}n | 9016-00-6 | токс | 3,0 | 4 | ХМС |
|  |  | токс | 1,0 <**> | 4 |  |
| Полипропиленгликоль, сополимер пропиленгликоля и метилоксирана D 047 |  | токс | 1,25 | 4 | ИКС |
| Полифос 126-Т, триэтаноламминные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных спиртов |  | сан | 3,0 | 4 | ВЭЖХ по гидролизованным продуктам |
| Полихлорпинен |  | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ХМС |
| Полиэтиленгликоль 35 (ПЭГ-35) HO(CH2CH2O)35H |  | сан-токс | 0,001 | 3 | ВЭЖХ |
| Полиэтиленгликоль 115 (ПЭГ-115) HO(CH2CH2O)115H |  | токс | 10,0 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Полиэтиленимин модифицированный Состав: полиэтиленимин модифицированный акриламидом - 10% акриловая кислота - 40% сульфат натрия - 5% вода - 45% |  | токс | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Полиэфир П-515, производное адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4-бутандиола |  | сан-токс | 2,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Полиэфир П-6 производное адипиновой кислоты и этиленгликоля |  | сан | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
| Полиэфир П-514 производное адипиновой кислоты и 1,4-бутандиола |  | сан | 10,0 | 4 | ВЭЖХ |
| Превоцел NCE - 10/16 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный изононилфенол вода - 0,5% |  | токс | 0,05 | 4 | ВЭЖХ по изононилфенолу |
| Превоцел NG-12 Состав: оксиэтилированный, оксипропилированный изононилфенол - 80% технический спирт - 3% вода - 17% |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ по изононилфенолу |
| Превоцел WOF-P-100NF Состав: оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты R = CnH2n+1, n = 10 - 20 оксиэтилированный полипропиленгликоль |  | сан | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС по этиленгликолю и по пропиленгликолю |
| Прекан (органоминеральный материал) Состав: Карбонат кальция - 55% углеводороды нефти - 20% механические примеси (песок кварцевый, глинистые карбонатные частицы) - 25% |  | сан-токс, орг | 0,25 | 4 | ИК, ГХ, гравиметрия по нефтепродуктам |
| Препарат ВАС-195 3-Метил-4-(гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он C7H12N4O2 |  | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Препарат "Кама - М", противогололедная смесь Состав: калий хлористый - 65 - 70% магний хлористый - 5 - 10% оксид магния - 1 - 7% хлориды натрия и кальция - до 100% |  | токс | 5,0 | 3 | ААС по K и Mg |
| Препарат ОС-20 смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот CnH2n+1COO(CH2CH2O)mH, n >= 15 |  | сан-токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Препарат СТА, сульфатотитанилат аммония (NH4)2TiO(SO4)2·H2O |  | сан | 5,0 | 4 | ААС по Ti |
| Прогалит НМ 20-40 Состав: блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов и другие возможные изомеры - 65% метанол вода |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС по метанолу |
| Проксамин 385, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина [H(C2H4O)m(C3H6O)n]2NCH2CH2N[(C3H6O)n(C2H4O)mH]2 |  | токс | 7,5 | 4 | ГХ, ХМС по этиленгликолю, пропиленгликолю и по этилендиамину |
| Проксанол 305, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля C5H10O2 | 9003-11-6 | орг | 6,3 | 4 | ГХ, ХМС по этиленгликолю и по пропиленгликолю |
| 1,2-пропиленгликоль альфа-пропиленгликоль, метилгликоль, пропиленгликоль, 1,2-диоксипропан, 1,2-пропандиол, пропандиол-1,2 C3H8O2 |  | токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  |  | 0,3 <**> |  |  |
| Пропионовая кислота, пропановая кислота C3H6O2 | 79-09-4 | токс | 0,6 | 4 | ГХ, ХМС |
| Рапсовое масло C61H108O6 | 8002-13-9 | орг | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Реагент СИНАЛАБ 5200М, НАЛКО 5200М Состав: пентанатриевая соль этилендиаминтетраметиленфосфоновой кислоты - 20% натриевая соль сополимера акриловой кислоты - 5% вода - 75% |  | сан-токс | 12,5 | 3 | ВЭЖХ-МС по натриевой соли фосфоновой кислоты |
| Реагент смесевой Permaclean РС-55 на основе 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она Состав: натрий нитрат - до 30% смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он - до 5% магний (II) нитрат - до 5% вода - остальное |  | токс | 0,04 <**> | 3 | ГХ-МС по 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-ону |
| Резорцин, 1,3-диоксибензол C6H6O2 | 81133-29-1 | токс | 0,004 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Родамин-Б Краситель красный С-2108-Д 9-(2-карбоксифенил)-3,6-бис (диэтиламино) ксантилий ацетат C30H34N2O5 | 64381-99-3 | орг, сан | 0,05 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  | орг, сан | 0,05 <**> | 4 |  |
| РС-191, Афон-302 (Нитрилотрис(метилен)трисфосфонатдинатрия гидрат и вода) C3H10NNa2O9P3·H2O | 4105-01-5 | сан | 10,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| PC-33 Этилендиаминтетрауксусной кислоты тетранатриевая соль Синоним: этилендиаминтетраацетаттетранатрия C10H12N2Na4O8 | 64-02-8 | сан | 10,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| РС-77 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат аммония Синонимы: цитрат аммония, 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновой кислоты аммониевая соль C6H17N3O7 | 7632-50-0 | токс | 2,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Ртуть <***> Hg | 7439-97-6 | токс | 0,00001 | 1 | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 0,0001 <**> | 1 |  |
| Рубидий <***> Rb | 7440-17-7 | токс | 0,1 | 4 | ИСП, ААС |
| Свинец <***> Pb | 7439-92-1 | токс | 0,006 | 2 | ААС, ИСП по Pb |
|  |  | токс | 0,01 <**> | 3 |  |
| Себациновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, пиролевая кислота, ипоминовая кислота C10H18O4 | 111-20-6 | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Себациновой кислоты диметиловый эфир C12H24O4 |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС |
| Селен <***> Se | 7782-49-2 | токс | 0,002 | 2 | ААС, ИСП |
| Сероуглерод CS2 | 75-15-0 | токс | 1,0 | 3 | ГХ, ХМС |
| Силикат калия K2SiO3 | 1312-76-1 | токс | 2,0 1,0 по SiO32- | 3 | Ионная хроматография по SiO32- |
| Синтамид-5, полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот C16H33NO3 | 26635-75-6 | сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ по компонентам |
| Синтанол АЛМ-7, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов CnH2n+1O(CH2CH2O)mH n = 12 - 14 m = 7 |  | токс | 0,002 | 3 | ВЭЖХ по компонентам |
| Синтанол ДС-6, оксиэтилированные первичные спирты CnH2n+1O(CH2CH2O)mH n = 10 - 18 m = 6 |  | токс | 0,1 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Синтанол ДС-10, оксиэтилированные первичные спирты CnH2n+1O(CH2CH2O)mH n = 10 - 18 m = 10 |  | токс | 0,0005 | 3 | ВЭЖХ |
| Скипидар (терпентинное масло) | 8006-64-2 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ |
| СНПХ-41-01 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный фенол C98H182O32 легкая пиролизная смола кубовые остатки производства бутанола |  | токс | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по фенолу и по индивидуальным соединениям кубовых остатков бутанола |
| СНПХ-102 Состав: фенольная смола из отходов производства фенолов и ацетона по кумольному способу - 60% вода - 40% |  | токс | 0,07 | 4 | ГХ, ХМС по фенолу и ацетону |
| СНПХ-103 Состав: фенольная смола - 45%, изопропиловый спирт - 50% карпатол - 5% |  | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС по фенолу, по изопропанолу |
| СНПХ-1002 марки А |  | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС по фенолу |
| Состав: фенольная смола - 35% щелочь - 5% вода - 50% бутилкарбитол RK-90 - 10% C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH |  |  |  |  |  |
| СНПХ-1002 марки Б Состав: фенольная смола - 35% щелочь - 5% вода - 50% флотореагент T-66 - 10% примеси - до 10% |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС по фенолу |
| СНПХ-1003 1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид |  | сан-токс | 0,1 | 3 | Ионная хроматография, ВЭЖХ |
| СНПХ-1004 антикоррозийный <*>, O-метилфосфит-N-алкиламмония в смеси изопропилового спирта и керосина |  | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС по углеводородам и по изопропанолу |
| СНПХ-6011А |  | токс | 0,1 | 4 | ХМС контроль по индивидуальным соединениям |
| Состав: жирные кислоты кубовые остатки производства бутилового спирта |  |  |  |  |  |
| СНПХ-6011Б Состав: жирные кислоты - 25% кубовые остатки производства бутилового спирта - 75% |  | токс | 0,1 | 3 | ХМС по компонентам |
| Соевое масло C57H98O6 | 8001-22-7 | орг | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Сойлекс нефтедеструктор, непатогенные штаммы культур: Pseudomonas fluorescens - 40% Pseudomonas putida - 35% Xanthomonas sp. - 25% в присутствии нефти - 0,05 мг/л |  | сан | 0,1 (1 · 103 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид ДМР-410 Состав: полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0,1% вода - до 10% |  | сан-токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ по полиакриламиду, по акриловой кислоте |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайдрил |  | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайпан |  | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид CS-141 Состав: полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0,05% вода - до 10% |  | токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ по полиакриламиду, по акриловой кислоте |
| Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта марки А 150С n = 10 - 13 |  | токс, орг (взвесь, осадок) | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА-15 n = 60 |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина (м.в. 5100) Дипроксамин157 [H(C3H6O)n(C2H4O)m]2NCH2CH2N[(C2H4O)m(C3H6O)nH]2 | 109049-12-9 | токс, орг | 3,2 | 4 | ГХ, ХМС по этилендиамину |
| Сополимер этилена и малеинового ангидрида; ЭМАС-198 |  | сан-токс, орг | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС по малеиновой кислоте |
| Сорбитан моноолеат C24H44O6 | 1338-43-8 | токс | 0,1 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Сорбитан моноолеат этоксилированный C24H44O6(OC2H4)n-OH | 9005-65-6 | сан-токс | 0,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Сорбитан триолеат C60H108O8 | 26266-58-0 | сан-токс | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Сосновое флотомасло сырец Состав: терпеновые углеводороды < 22% терпеновые спирты > 42% сесквитерпеновые углеводороды < 36% вода < 0,5% |  | токс | 0,1 | 4 | ХМС |
| Спирты первичные синтетические (жирные) CnH2n+1OH, n = 16 - 21 |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Спирт поливиниловый (C2H4O)n | 9002-89-5 | орг (цвет), сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС по ацетальдегиду |
| Спринт - 33 Состав: триполифосфат натрия - 4 - 6% кальцинированная сода - 4 - 6% оксиэтилированные алкилфенолы, Неонол АФ 9-10 - 1,3% натриевые соли жирных кислот - до 100% |  | орг, токс | 0,25 <**> | 4 | ГХ, ХМС по жирным кислотам |
| Стеарат натрия, натрия стеарат C18H35O2Na | 822-16-2 | токс | 0,2 | 4 | ХМС |
| Стеарат калия, калия стеарат C18H35O2K | 1592-23-0 | токс | 0,2 | 4 | ХМС |
| Стеариновая кислота Октадекановая кислота Синонимы: 1-гептадеканкарбоновая кислота, н-октадекановая кислота C18H38O2 | 57-11-4 | сан | 0,5 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Стеарокс-920 Состав: стеарокс-9 - 80% C17H35COO(CH2CH2O)9H стеарокс-20 - 20% C17H35COO(CH2CH2O)20H |  | токс | 0,08 | 4 | ВЭЖХ |
| Стирол, винилбензол C8H8 | 100-42-5 | орг (запах) | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Стронций <***> Sr | 7440-24-6 | токс | 0,4 | 3 | ААС, ИСП |
|  |  | токс | 4,14 <**> | 4 |  |
| Стронций азотнокислый, стронция нитрат Sr(NO3)2 | 10042-76-9 | токс | 0,5 по веществу 0,4 в пересчете на Sr | 3 |  |
|  |  | токс | 8,14 <**> по веществу 4,14 <**> в пересчете на Sr | 4 | ААС, ИСП по Sr |
| Сульфат-ион SO42- | 7664-93-9 | сан-токс | 100 |  | Ионная хроматография, электрохимия |
|  |  | токс | 3500 <**> при |  |  |
| Сульфид натрия, сернистый натрий Na2S |  | сан-токс | 0,01 по веществу, 0,005 в пересчете на S2- | 3 | Ионная хроматография, электрохимия по S2- |
|  |  |  | Для олиготрофных водоемов 0,001 | 3 |  |
|  |  |  | по веществу и 0,0005 в пересчете на S2- | 3 |  |
| Сульфирол-8, натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта C12H25O4NaS |  | сан-токс | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Сульфит-ион SO32- | 7446-11-9 | токс | 1,9 | 4 | Ионная хроматография |
| Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль Авироль (содержание основного вещества > 75%) C22H41SO6Na(NH4) |  | сан | 0,001 | 3 | ГХ, ВЭЖХ, ХМС по д.в. |
| Сульфометилированный таннин, железная соль, ДЕСКО СФ, хром-фри-Деско | 68201-64-9 | орг, токс | 1,0 <**> | 4 | Флуоресцентный анализ |
| Сульфонол НП-1 Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 63,3%; сульфат натрия - 34%; несульфированные соединения - 2,4% |  | токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по основному компоненту |
| Сульфонол НП-3 Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 51,3% сульфат натрия - 5,8% несульфированные соединения - 0,9% вода - 42,0% |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Сульфонол НП-5 Натриевые соли додецилбензолсульфокислот |  | токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по компонентам |
| Сульфонол хлорный Состав: алкилбензолсульфонат натрия - 89,5% неомыляемые вещества - 2,32% сульфат натрия и сульфит натрия - 7,2% железо - 0,009%, вода - 1,04% |  | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография по д.в. |
| Твердый диспергент "ДИМЭКС" Состав: бентонитовая глина - 82,78%, полиэтоксилированный сорбитан моноолеат - 15,00%, ксантановая камедь - 1,11%, аморфный диоксид кремния - 1,11% |  | сан, орг | 3,3 <**> | 4 | ВЭЖХ-МС по полиэтоксилированному сорбитану моноолеату |
| Талловое масло, талловый жир, жидкая канифоль CnH2n+1COOH | 8002-26-4 | сан | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС/МС по ионному переходу 198-97 |
| Танниды (танины) | 1401-55-4 | токс | 10,0 | 4 | Фотометрический |
| Теллур <***> Te | 13494-80-9 | токс | 0,003 | 3 | ААС, ИСП |
| Терефталевая кислота C8H6O4 | 100-21-0 | сан | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Терефталевой кислоты динатриевая соль C8H4O4Na2 | 10028-70-3 | сан-токс | 0,5 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по кислоте |
| Тетрабутилолово C16H36Sn | 1461-25-2 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ХМС, ААС |
| Тетрагидроинден C9H12 |  | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ХМС |
| Тетрагидрофуран C4H8O | 109-99-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| 1-Тетрадеканол CH3(CH2)12CH2OH | 112-72-1 | орг | 0,1 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Тетраметил-2-тетразен Синоним: 1,1,4,4-тетраметилтетраз-2-ен; C4H12N4 | 6130-87-6 | токс | 0,05 | 3 | ГХ |
| Тетраметиламмоний хлорид C4H12ClN | 75-57-0 | токс | 0,1 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол Дурол C10H14 | 95-93-2 | орг (запах), токс | 2,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Тетраметиленсульфон, тетрагидротиофендиоксид, сульфолан C4H8O2S(CH2)4SO2 | 126-33-0 | токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
| Тетрафторэтилен C2F4 | 116-14-3 | сан-токс | 0,04 | 3 | ГХ, ХМС |
| Тетрахлорметан, тетрахлорид углерода, четыреххлористый углерод (ЧХУ), перхлорметан, фреон-10, хладон-10 (ЧХУ - 99,994%, примеси хлорорганические - ХОП - 0,006%) CCl4 | 56-23-5 | токс | 0,001 | 2 | ХМС, ГЖХ |
| 1,2,2,3-тетрахлорпропан CH2Cl - CCl2 - CH2Cl |  | токс | 0,0025 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,1,2,3-тетрахлорпропен CH2Cl - CCl = CHCl |  | сан-токс | 0,001 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,1,1,2-тетрахлорэтан CCl3 - CH2Cl | 630-20-6 | токс | 0,01 | 3 | Хроматография с детектором электронного захвата |
| 1,1,2,2-тетрахлорэтан C2H2Cl4 | 79-34-5 | токс | 0,05 | 3 | ГХ |
| Тетрахлорэтилен, перхлорэтилен C2Cl4 | 127-18-4 | токс | 0,16 | 3 | ГХ, ХМС |
| Тетраэтиленпентамин C8H23N5 | 112-57-2. | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Тиаметоксам C8H10ClN5O3S | 153719-23-4 | сан-токс | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| Тиомочевина CH4N2S | 62-56-6 | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Тиомочевины двуокись CH4N2SO2 | 1758-73-2 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Тиосульфат натрия, тиосернокислый натрий Na2S2O3 | 7772-98-7 | токс | 3,1 по веществу 2,2 в пересчете на S2O32- | 4 | Ионная хроматография по S2O32- |
| Тиоцианат калия, роданид калия KNCS | 333-20-0 | токс | 0,15 по веществу 0,09 в пересчете на CNS- | 4 | Ионная хроматография по CNS- |
| Тиоцианат натрия, роданид натрия NaNCS | 540-72-7 | сан-токс | 0,19 по веществу 0,1 в пересчете на CNS- | 3 | Ионная хроматография по CNS- |
| 2-(Тиоцианатометилтио) бензтиазол д.в. Бусан-26, ТЦМБТ C9H6N2S3 | 21564-17-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Титан <***> Ti | 7440-32-6 | токс | 0,06 | 4 | ААС, ИСП |
| Титана диоксид TiO2 | 13463-67-7 | токс | 1,0 по веществу 0,06 в пересчете на Ti | 4 | ААС, ИСП по Ti |
| Толуол, метилбензол C7H8 | 108-88-3 | орг (запах) | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС |
| 1,2,4-Триазол C2H3N3 | 288-88-0 | сан-токс | 0,03 | 3 | ГХ, ХМС |
| Тиаклоприд, д.в. Калипсо Инсектицид N-(3-((6-хлор-3-пиридинил)метил)-1,3-тиазолан-2-илиден) цианамид C10H9ClN4S | 111988-49-9 | сан-токс | 2,35 | 4 | ГХ |
| Триамилоловохлорид C15H33ClSn | 14208-54-9 | токс | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС, ААС |
| Трибенуронметил C15H17N5O6S | 101200-48-0 | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| Трибутиламин C12H27N | 1120-24-7 | токс | 0,00005 | 1 | ГХ, ХМС |
| Трибутилоловохлорид C12H27SnCl | 1461-22-9 | токс | 0,00001 | 2 | ГХ, ХМС, ААС |
| Трибутилфосфат C12H27O4P | 126-73-8 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ХМС |
| Тригексилоловохлорид C18H39SnCl | 2791-60-8 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ААС |
| Триглицидиламин C9H15NO3 | 481-37-8 | сан-токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Триметиламин C3H9N | 75-50-3 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| 2-(Триметиламмонийэтил) метакрилата метилсульфат C10H21NO6S | 6891-44-7 | сан-токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| Трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат иодистый д.в. ФАМ, триаменол C15H39N3O4I3P |  | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| 1,3,5-Триметилбензол, мезитилен C9H12 | 108-67-8 | сан-токс | 0,5 | 4 | ГХ, ХМС |
| 1,2,4-Триметилбензол, псевдокумол C9H12 | 95-63-6 | сан-токс | 0,5 | 3 | ГХ, ХМС |
| Триметилгидрохинон C9H12O2 | 80-15-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Триметилоловохлорид C3H9ClSn | 1066-45-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| 2,4,6-Триметилфенол, мезитол C9H12O | 527-60-6 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1, изофорон C9H14O | 78-59-1 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Три(пропиленгликоль) метиловый эфир 2-(2-(2-метоксипропокси)пропокси) пропанол O-метилтрипропиленгликоль C10H22O4 | 25498-49-1 | орг | 0,5 <**> | 3 | ХМС |
| Тринитроглицерин, нитроглицерин C3H5N3O9 | 55-63-0 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Трипропилоловохлорид C9H21ClSn | 2279-76-7 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Трис-2,3-дибромпропилфосфат C9H12O4Br6P | 126-72-7 | токс | 1,0 <**> | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Трис(диметиламино) сурьма Синонимы: Трис(дипентилкарбамо-дитиоат-S,S') сурьма, Диамилдитиокарбамат сурьмы C33H66N3S6Sb | 15890-25-2 | орг | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Трифенилоловохлорид C18H15ClSn | 639-58-7 | токс | 0,00001 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ, ААС |
| Трифенилфосфат C18H15O4P | 115-86-6 | токс | 0,04 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Трифторпропилметилсилоксан, полиметил-3,3,3-трифторпропил-силоксан Продукт R 4524 | 68951-98-4 | орг | 25,0 <**> | 4 | ХМС по трифторпропилсилоксану |
| 1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан, хладон-113 C3F3Cl3 | 354-58-5 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| Трихлорацетат натрия C2O2Cl3Na | 650-51-1 | токс | 0,04 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по кислоте |
| 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль C9H10NO2Cl3 | 3426-62-8 | токс | 0,003 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по кислоте и по амину |
| Трихлорбензол (смесь изомеров) 1,2,3-трихлорбензол C6H3Cl3 1,2,4-трихлорбензол C6H3Cl3 | 87-61-6 120-82-1 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 1,2,3-трихлорпропан C6H5Cl3 | 96-18-4 | токс | 0,005 | 2 | ГХ |
| 2,4,6-Трихлорфенол C6H3Cl3O | 88-06-2 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Трихлорэтилен C2HCl3 | 79-01-6 | орг (запах) | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС |
| Трихлорэтил фосфат C6H12O4PCl3 | 115-96-8 | токс | 0,14 | 4 | ВЭЖХ |
| Трихлорпропилфосфат C9H18O4PCl3 | 26248-87-3 | сан-токс | 0,13 | 4 | ВЭЖХ |
| Трихоцел, триходермин на основе хламидоспор гриба Tricodernia Zignorum |  | сан | 0,1 | 4 | Микроскопия численности спор гриба |
| Триэтаноламин C6H15NO3 | 102-71-6 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Триэтаноламин, нитрилотриэтанол, N,N-(2-гидроксиэтил)-2-аминоэтанол (HO-CH2CH2)3N | 102-71-6 | токс | 0,01 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| 1,3,5-(2H,4H,6H)-триэтанол-1,3,5-триазин IDCIDE L C9H21N3O3 | 4719-04-4 | токс | 0,04 | 3 | ВЭЖХ |
| Триэтиламин C6H15N | 121-44-8 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Триэтилентетрамин C6H18N4 | 112-24-3 | токс | 0,1 | 3 | ВЭЖХ |
| Триэтилоловохлорид C6H15ClSn | 994-31-0 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ААС |
| Уксусная кислота, этановая кислота C2H4O2 | 64-19-7 | сан-токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
|  |  | сан-токс | 0,05 <**> | 4 | ВЭЖХ |
| Уксуснокислый натрий, ацетат натрия C2H3O2Na | 127-09-3 | сан | 0,4 | 4 | ГХ, ХМС |
| Уротропин (марка C) (CH2)6N4 | 100-97-0 | сан-токс | 0,5 | 4 | Спектрофотометрия |
| Фенилгидразин солянокислый, гидразобензол солянокислый (примесей менее 10%) C6H9N2Cl | 59-88-1 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 Метилфенидон C10H12ON2 | 2654-57-1 | сан-токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 1-Фенилпиразолидон-3 Фенидон C9H10N2O | 92-43-3 | токс | 0,09 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Феноксол BHC-15, оксиэтилированный фенол C66H66O16 |  | сан | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Фенол, гидроксибензол Карболовая кислота C6H6O | 108-95-2 | орг | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Феррицианид калия, калий железосинеродистый, красная кровяная соль K4[Fe(CN)6] | 13746-66-2 | токс | 0,1 | 4 | Колориметрия, ионная хроматография по Fe(CN)64- |
| Флокатон 109 поли-N-триметиламмонийэтилметакрилатабензолсульфонат (C15H23NO5S)n |  | токс | 0,006 | 3 | Спектрофотометрия |
| Флокатон 100-40 сополимер акриламида и N-триметиламмонийэтилметакрилатметилсульфата (C3H5NO)n(C10H21NO6S)m | 26006-22-4 39320-75-7 39346-79-7 72779-65-8 | токс | 0,006 | 3 | Спектрофотометрия |
| Флокатон 200-40 сополимер акриламида и 1,2-диметил-5-винил-пиридинийметилсульфата (C3H5NO)n(C10H15NO4S)m |  | токс | 0,003 | 3 | Спектрофотометрия |
| Флокулянт анионного типа "Праестол" марки 2505, 2510, 2515, 2520, 2530, 2540 полиакриламид частично гидролизованный (м.в. = 14 млн.) [(CH2-CH-CO-NH2)a-(CH2-CH-COONa)b]x | 25085-02-3 | сан-токс | 0,05 | 4 | Седиментационный метод |
| Флокулянт катионного типа "Праестол" марки 611 BC, 644 BC, 650 BC, 655 BC, 690 BC полиакриламид (м.в. = 6.8 млн.) (C2H3CONH2)n | 75150-29-7 | сан-токс | 0,05 | 4 | Седиментационный метод |
| Флокулянт неионогенного типа "Праестол" марки 2500 (м.в. до 14 млн.) [CH2CH-CONH(CH2)3-N(CH3)3]n nCl N-(-триметиламинопропил)-полиакриламида хлорид |  | токс | 0,05 | 4 | Седиментационный метод |
| Флуоресцеин 9-(2-карбоксифенил)-6-гидрокси-3H-ксантен-3-он; 3,6-диоксифлуоран; краситель желтый C-2099-Д, C.I. 45350: 1; Solvent Yellow 94 C20H12O5 | 2321-07-5 | орг, сан-токс | 0,1 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  | орг, сан-токс | 0,1 <**> | 4 |  |
| Флуоресцеина натриевая соль C20H12O5Na |  | токс | 0,007 | 3 | ВЭЖХ |
| Формалин, 35 - 40% раствор формальдегида в воде CH2O | 50-00-0 | токс | 0,25 (0,1 мг/л формальдегида) | 4 | ГХ, ХМС по формальдегиду |
|  |  | токс | 0,1 <**> (0,05 <**> по формальдегиду) | 3 | Фотометрия по формальдегиду |
| Формальдегида и бисульфита натрия аддукт Ронгалит NaHSO3·CH2O·2H2O | 79-25-4 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС по формальдегиду |
| Формамид, амид муравьиной кислоты CH3NO | 75-12-7 | сан | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Фосфатный эфир олигоэтиленгликоля HPOOH(OCH2CH2)nOC12H25 |  | сан-токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ |
|  |  | сан-токс | 0,5 <**> | 4 |  |
| Фосфат-ион PO43- |  | сан | 0,15 (0,05 в пересчете на P) - олиготрофные 0,46 (0,15 в пересчете на P) - мезотрофные 0,61 (0,2 в пересчете на P) - эвтрофные водоемы | 4э | Фотометрия по фосфору |
| Фосфоксит-7, триэтаноламинная соль алкилфенил-этоксифосфата |  | токс | 0,005 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| Фосфористые кислоты мета H3PO2, орто H3PO3, пиро H4P2O5 |  | токс | 0,01 по веществу | 4э | Ионная хроматография по фосфорсодержащим ионам |
| Фосфор пятихлористый PCl5 | 10026-13-8 | сан | 0,1 по веществу 0,015 в пересчете на P | 3 | Ионная хроматография по фосфорсодержащим ионам |
| Фосфор треххлористый PCl3 | 7719-12-2 | сан | 0,1 по веществу 0,022 в пересчете на P | 3 | Ионная хроматография по фосфорсодержащим ионам |
| Фталат меди (II) - свинца (II) - основного C8H8CuO5Pb |  | токс | 0,005 | 3 | ГХ, ХМС, ААС |
| Орто-Фталевая кислота, 1,2-Бензолдикарбоксильная кислота C8H6O4 | 88-99-3 | токс | 3,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Фталевые кислоты, бензолдикарбоновые кислоты орто-фталевая кислота мета-фталевая кислота пара-фталевая кислота |  | токс | 2,0 <**> | 4 | ГХ, ХМС |
| Фталевый ангидрид C8H4O3 | 85-44-9 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС |
| Фторид-ион F- |  | токс | 0,05 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/дм3) | 3 | Электрохимия, ионная хроматография |
| Фумаровая кислота, транс-этилен-1,2-дикарбоновая кислота C4H4O4 | 110-17-8 | токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС |
| Фуран Фурфуран C4H4O | 110-00-9 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Фурфурол, 2-фуральдегид, 2-фуранкарбальдегид C5H4O2 | 98-01-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Хлоральгидрат CH3O2Cl3 | 302-17-0 | токс | 1,0 | 3 | ГХ, ХМС |
| Хлорангидрид 2,4-дитрет-амилфеноксимасляной кислоты C20H31ClO2 | 50772-29-7 | токс | 0,06 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ по веществу и кислоте как продукту гидролиза |
| Хлорат - ион ClO3- |  | токс | 0,05 | 3 | Ионная хроматография по ClO3- |
| Хлорбензол, фенилхлорид C6H5Cl | 108-90-7 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Хлорид-ион CL- |  | сан-токс | 300,0 | 4э | Ионная хроматография, электрохимия |
|  |  | токс | 11900 <**> при 12 - 18%0 | 4 |  |
| Хлористый аллил, хлораллил, 3-хлор-1-пропен, альфа-хлорпропилен, хлораллилен C3H5Cl | 107-05-1 | орг, сан | 0,1 | 4 | ГХ |
| 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он с 2-метил-2H-изотиазол-3-оном C4H5NOS C4H4ClNOS | 55965-84-9 | токс | 0,002 <**> | 2 | ГХ-МС |
| -Хлормолочная кислота C3H5ClO3 | 1713-85-5 | токс | 0,001 |  | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Хлороформ, трихлорметан CHCl3 | 67-66-3 | токс | 0,005 | 1 | ГХ, ХМС |
| 2-хлорпропен, хлористый изопропенил C3H5Cl CH3 - CCl = CH2 | 557-98-2 | орг, сан | 0,1 | 4 | ГХ |
| Хлортетрациклина гидрохлорид Биомицин C22H24Cl2N2O8 | 64-72-2 | токс | 0,3 | 4 | ВЭЖХ |
| 2-Хлорфенол, орто-хлорфенол, 2-хлороксибензол C6H5OCl | 95-57-8 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Хлорхолинхлорид C5H13NCl2 | 999-81-5 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА 1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид д.в. C9H2O3Cl6 | 115-27-5 | сан-токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Холинхлорид C5H14NOCl | 67-48-1 | токс | 0,01 | 3 | ВЭЖХ |
| Хризофенин (краситель) C30H26N4O8S2Na2 CAS 2870-32-8 | 2870-32-8 | токс | 0,05 | 3 | Колориметрия |
| Хром трехвалентный Cr3+ | 7440-47-3 | сан-токс | 0,07 | 3 | Ионная хроматография, электрохимия по Cr3+ |
| Хром шестивалентный Cr6+ | 7440-47-3 | токс | 0,02 | 3 | Ионная хроматография, электрохимия по Cr6+ |
| Хромолан Состав: водный раствор уротропина; соль хрома (III) |  | орг | 0,5 | 3 | ААС или ИСП по хрому |
|  |  |  |  |  | ГХ, ХМС по уротропину |
| Цезий <***> Cs | 7440-46-2 | токс | 1,0 | 4 | ААС, ИСП |
| Цетиловый спирт, гексадециловый спирт C16H34O | 14852-31-4 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Цианид-ион CN- | 764-05-6 | токс | 0,05 | 3 | Ионная хроматография по CN- |
| 2-Цианопропан, изобутиронитрил C4H7N | 78-82-0 | токс | 2,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| -Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта Блескообразователь НИБ-12 C6H7NO |  | сан | 0,07 | 3 | ГХ, ХМС |
| Циклогексан C6H12 | 110-82-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Циклогексаноксим C6H11NO | 100-64-1 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Циклогексанол C6H12O | 108-93-0 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Циклогексанон C6H12O | 108-94-1 | токс | 0,0005 | 3 | ГХ, ХМС |
| Циклододекан C12H24 | 294-62-2 | токс | 0,1 | 3 | ГХ, ХМС |
| Циклододекан оксим C12H23NO | 946-89-4 | токс | 0,05 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Циклододеканол C12H24O | 1724-39-6 | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Циклододеканон C12H22O | 830-13-7 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС |
| Циклододекатриен-1,5,9 C12H18 | 706-31-0 | токс | 0,005 | 2 | ГХ, ХМС |
| Цинк <***> Zn | 7440-66-6 | токс | 0,01 | 3 | ИСП, ААС |
|  |  | токс | 0,05 <**> | 3 |  |
| Цирконий <***> Zr | 7440-67-7 | сан | 0,07 |  | ИСП, ААС |
| Экохим ДН-310 <*> (сополимер на основе эфиров акриловой кислоты) |  | токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС по мономерам |
| Эмультал 2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты (HOCH2CH2)2NCH2CH2OCOR R = C17H33, C17H31, C17H29 |  | токс | 0,03 | 3 | ВЭЖХ |
| Эпихлоргидрин (ЭПХГ), хлорметилоксиран, 3-хлор-1,2 эпоксипропан C3H5ClO | 106-89-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ |
| ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор) Состав: оксифос Б - 45%, желатин - 7%, вода - 54% |  | токс | 0,05 (в пересчете на оксифос Б 0,023) | 3 | ВЭЖХ |
| ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10) |  | токс | 0,002 | 3 | ХМС, ГХ, ИК |
| ЭПН-5 Состав: оксифос Б-19 - 4% желатин - 3% глицерин - 24,4% изопропиловый спирт - 7,7% вода - 44,5% |  | токс | 0,09 | 3 | ГХ, ХМС по компонентам |
| Эпоксипропокси-триэтоксисилан, ЭС-1 C12H26O5Si | 2602-34-8 | токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Эриторбат натрия C6H7NaO6 | 6381-77-7 | токс | 2,5 | 4 | ВЭЖХ |
| Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота, 1-оксиэтилиден дифосфоновая кислота, ОЭДФ C2H8O7P2 | 2809-21-4 | сан-токс | 0,9 | 4 | ВЭЖХ |
| Этанол-2,2'-иминобис, N-ацильные производные жирных кислот соевого масла | 73246-96-5 | токс | 0,001 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Этиламинобензоат Состав: этиловый эфир N-аминобензойной кислоты д.в. - 99,5% C9H11NO2 вода - 0,5% | 94-09-7 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол C8H11N | 103-69-5 | токс | 0,0001 | 1 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты C4H8O2 | 141-78-6 | сан-токс | 0,2 | 4 | ГХ, ХМС |
| Этилбензол C8H10 | 100-41-4 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| 2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид, бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил C8H16O | 123-05-7 | токс | 0,008 | 3 | ГХ, ХМС |
| 2-Этилгексанол, изооктиловый спирт C8H18O | 104-76-7 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ-МС |
| 2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт C8H18O | 104-76-7 | токс | 0,09 | 4 | ХГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2-Этилгексен-2-аль, -пропил--этилакролеин C8H14O | 26266-68-2 | токс | 0,02 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| 2-этилгексиловые эфиры жирных кислот таллового масла C26H48O4 | 61789-01-3 | орг | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ |
| 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты, 2 ЭГА (2-этилгексилакрилат) C11H20O2 | 103-11-7 | орг | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Этиленгликоль Моноэтиленгликоль, МЭТ Синонимы: 1.2-Дигидроксиэтан, гликоль, этилен дигидрат, 2-гидроксиэтанол C2H6O2 | 107-21-1 | сан | 0,25 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
|  |  | сан | 0,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Этилендиамин C2H8N2 | 107-15-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс C10H13O8N2Fe·2H2O |  | токс | 0,2 | 3 | ВЭЖХ, ААС |
| Этилендиамин сернокислый C2H8N2·H2SO4 | 22029-36-3 | сан | 1,25 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль Трилон-Б, тетрадинатриевая соль ЭДТА C10H16N2O8Na2 | 139-33-3 | сан-токс | 0,5 | 4 | ВЭЖХ, ионная хроматография |
| Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2-водный C10H12N2O8NaFe·2H2O |  | токс | 4,0 | 4 | ВЭЖХ, ААС |
| Этилиденнорборнен, 5-этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2 C9H12 | 16219-75-3 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС |
| Этилнитробензоат, пара-нитробензойной кислоты этиловый эфир C9H9NO4 | 99-77-4 | токс | 0,001 | 2 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этиловый спирт, этанол C2H6O | 64-17-5 | сан-токс | 0,01 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этиловый эфир акриловой кислоты C5H8O2 | 140-88-5 | сан | 0,0001 | 2 | ГХ, ХМС |
| Этил--этоксипропионат C7H14O3 | 763-69-9 | токс | 0,001 | 3 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этилцеллозольв, моноэтиловый эфир этиленгликоля C4H10O2 | 110-80-5 | сан | 0,1 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| Этилцеллозольв ацетат, 2-Этоксиэтанол ацетат C6H12O3 | 111-15-9 | сан-токс | 1,0 | 4 | ГХ, ХМС |
| Этоксилированные жирные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая) C18H31O2-(C2H4O)n-H C18H33O2-(C2H4O)n-H C18H29O2-(C2H4O)n-H |  | сан-токс | 0,1 <**> | 4 | ВЭЖХ-МС |
| Этоксиэтилакрилат C7H12O3 | 106-74-1 | сан-токс | 0,05 | 3 | ГХ, ХМС |
| Эфир пентаэритрита с жирными кислотами C5-7 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол эфир с жирными кислотами C5-7 Синонимы: эфир тетраметилолметана с жирными кислотами C5-7 RC(O)OH·(HOCH2)4C |  | сан-токс | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Эфир сахарозы и высших жирных кислот |  | токс | 0,01 | 4 | ВЭЖХ |
| R = CnH2n+1, n = 10 - 16 |  |  |  |  |  |
| Янтарная кислота, бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая кислота C4H6O4 | 110-15-6 | токс | 0,01 | 4 | ГХ, ХМС, ВЭЖХ |
| DUOVIS Ксантановая смола, Вальбио П, Идвис, ХБ полимер C35H49O29 | 11138-66-2 | орг, сан | 0,5 <**> | 3 | Спектрофотометрия |
| POLYPAC R Полианионная целлюлоза Синоним: карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль C6H7O2(OH)2CH2COONa | 9004-32-4 | орг, сан-токс | 10,0 <**> | 4 | Спектрофотометрия |
| SAFE-CIDE 2,2',2"-(гексагидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил) триэтанол C9H21N3O3 | 4719-04-4 | токс | 0,05 <**> | 3 | ВЭЖХ по гексагидро-1,3,5-трис (2-гидроксиэтил)-симмтриазину |
| 1,4-Бис(2-этилгексокси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия C20OH37NaO7S | 577-11-7 | токс | 0,6 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| -Бутил--гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) C4H9O(C2H4O)nH | 9004-77-7 | сан | 0,5 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Гамма-Лактон D-эритро-гекс-2-еноата натрия C6H7NaO6 | 6381-77-7 | сан | 1,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС/МС |
| 1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8-триамин C6H6N10 | 1502-47-2 | орг | 2,5 | 3 | ВЭЖХ |
| 1,6-Диаминогексан C6H16N2 | 124-09-4 | токс | 0,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Димеры жирных C18 кислот Смесь димеров непредельных C18 кислот [C18H29-35COOH]2 | 61788-89-4 | сан | 2,0 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| 2-метил-1,3-диоксолан C4H8O2 | 497-26-7 | токс | 0,014 <**> | 3 | ГХ |
| (R)-1-Метил-4-(метилэтенил)циклогекс-1-ен C10H16 | 5989-27-5 | орг | 0,25 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Полистиролсульфонат натрия [NaC8H7O3S]n | 25704-18-1 | токс | 250,0 <**> | 3 | УФ-спектроскопия |
| Полиэтиленгликоль Альфа-Гидро-омега-гидроксиполи (окси-1,2-этандиил) H(OCH2CH2)nOH | 25322-68-3 | сан | 2,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Спирты C12-C15 этоксилированные, альфа-Алкил, C12-15-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) линейные C12-15H25-31(CH2-CH20)nH | 68131-39-5 | токс | 0,025 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Толуиловая кислота CH3C6H4COOH | 99-94-5 | токс | 0,01 <**> | 3 | ГХ |
| 2,4,6-триамин-1,3,5-триазин C3N6H6 | 108-78-1 | сан | 1,0 | 3 | ВЭЖХ |
| Натриевая соль алкилбензолсульфоновой кислоты, Сульфонат алкилбензола натрия, Алкилбензолсульфонат натрия RC6H4SO3- где R = C10H21 - C14H29 | 68411-30-3 | сан-токс | 1,25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по алкилбензолсульфон атам |
| Алкильный четвертичный аммониевый бентонит PF-MOGEL | 68153-30-0 | токс | 0,04 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по хлориду бензилдиалкил метил аммония бентониту |
| Амид жирной кислоты, N, N'-диацилгександиамин-1,6 RCO-NH-(CH2)6-NH-COR | 73398-58-0 | сан | 25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по амиду жирных кислот |
| Асфальт оксид PF-MOHFR CnHmO1NpSr Состав: (масла, смолы, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, асфальтены, парафины окисленные) | 64742-93-4 | орг и сан-токс | 10 <**> | 3 | Гравиметрия по взвешенным веществам |
| Велановая смола, FBP-34 - экзополисахаридная смола "Welangum" | 96949-22-3 | сан | 1,25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Винная кислота, диоксиянтарная кислота, тартаровая кислота 2,3-дигидроксибутандиновая кислота PC-H20S C4H6O6 | 87-69-4 | сан | 2,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Гидролизованный полималеиновый ангидрид HPMA Состав: гидролизованный полималеиновый ангидрид - 50,6%; вода - до 100% (H4C4O4)n(C4H2O3)m, где n - не менее 2 | 26099-09-2 | сан-токс | 1 (в пересчете на вещество 0,5) | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Диспергент нефти Диспергент шельфовый "Газпром нефти" Состав: монобутиловый эфир диэтиленгликоля - до 10% диметилсульфоксид - до 5% 1,4-Бис(2-этилгексокси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия - до 25% этоксилированный сорбитан моноолеат - до 25% сорбитан моноолеат - до 20% монобутиловый эфир этиленгликоля - до 5% диэтаноламид кокосового масла - до 1% вода - до 100% |  | сан-токс | 0,2 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по сорбитанмоноолеату |
| Дистилляты нефтяные гидрогенизированные легкие, Гидроочищенный легкий дистиллят нефти, DF1 Реагент DF1 | 64742-47-8 | орг и токс | 1,0 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Жирные кислоты CH3-(CH2)n-COOH, R-CH=CH-(CH2)n-COOH | 67254-79-9 | орг, сан | 25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по жирным кислотам |
| Монобутиловый эфир триэтиленгликоля C10H22O4 | 143-22-6 | сан | 2,5 <**> | 3 | ГХ-МС |
| Поливиниловый спирт PC-G72S (C2H4O)n | 9002-89-5 | токс | 15,6 <**> | 3 | Спектрофотометрия |
| Полиэтоксилированная олеиновая кислота C18H33O2(CH2CH2O)n-H | 9004-96-0 | сан | 1,25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Полиэфирамин PF-UHIB | 9046-10-0 | токс | 2,5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Препарат Ferrotrol 845L Состав: Глицин, N, N-бис(карбоксиметил)-аммониевая соль (1:2) - 10 - 30%, Глицин, N, N-бис(карбоксиметил)-аммониевая соль (1:3) - 10 - 30%, Вода - до 100% |  | сан | 0,05 <**> | 4 | ВЭЖХ-МС |
| Бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний] сульфат, Тетракис(гидроксиметил) Фосфония сульфат Препарат X-CIDETM 575, MICROBIOCIDE 575, Microbiocide THPS, [(CH2OH)4P]2SO4 C8H24O12P2S | 55566-30-8 | токс | 0,01 <**> | 4 | ВЭЖХ-МС |
| Продукт PC-RS10S, поли-2,2-бис(n-гидроксифенил)пропан диглицидиловый эфир, (C21H24O4)n | 25085-99-8 | орг | 25 <**> | 3 | Гравиметрия по взвешенным веществам |
| Смесевой реагент HydraHib Состав: гидрохлорид водный (хлороводородная кислота) - 30% HCl 1,6-диаминогексан - 30% C6H16N2 1,2-циклогексилдиамин - 10% C6H14N2 вода - 30% |  | сан | 1,7 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по гексаметилендиамину |
| Смесевой реагент PC-DA92S Состав: Алюминат натрия, NaAlO2 - 15 - 20%, Алюминат кальция, mCaO·nAl2O3 - 30 - 40%, Сульфат кальция, CaSO4 - 30 - 40%, Тиоцианат натрия, NaSCN - 5 - 6% | 540-72-7 | орг | 0,07 <**> 0,04 <**> в пересчете на Al | 3 | Спектрометрия по тиоцианату натрия |
| Смесевой реагент PC-DA93L Состав: этиленгликоль - 85% C2H6O2 триэтаноламин - 15% C6H15NO3 | 102-71-6 | сан | 0,07 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по триэтаноламину |
| Смесевой реагент PC-S32S Состав: Экзополисахаридная смола "Welangum" - 5,9% Волокнистая глина - 90% Mg4Al4(OH)n(Si2O5)3*6H2O Алюминий - 4,1% |  | сан | 1 <**> | 3 | ААС по А1 |
| Смесевой реагент PC-W31L, Сольвент-нафта (смесь алифатических углеводородов - CnH2n+2 и CnH2n) - 50 - 68% | 64742-94-5 | токс | 0,07 <**> | 3 | ГХ по углеводородам |
| Смесевой реагент PF-FSEMUL Состав: Жирные кислоты - 80 - 90%, CH3-(CH2)n-COOH, R-CH=CH-(CH2)n-COOH Минеральное масло - 10 - 20%, CnHm | 67254-79-9/ 8042-47-5 | орг, сан | 0,25 <**> | 3 | ГХ по углеводородам |
| Смесевой реагент PF-FSCOAT Состав: Алкилфенилсульфонаты - 60 - 80%, RC6H4SO3- где R = C10H21 - C14H29, Смесь спиртов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля - 20 - 40%, HO-CH2-CH2-OH и CH3-CHOH-CH2OH | 68411-30-3 | сан-токс | 0,63 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по алкилбензолсульфонатам |
| Смесевой реагент PF-FSVIS Состав: Диамид жирной кислоты и гександиамина - 40 - 50%, RC(O)NHR', RCO-NH-(CH2)6-NH-COR; Монобутиловый эфир триэтиленгликоля - 50 - 60%, C10H22O4, | 143-22-6 | сан | 3,8 <**> | 3 | ГХ-МС по монобутиловому эфиру триэтиленгликоля |
| Продукт PF-FSWET, алкилфенолэтоксилаты, полиэтиленгликоля нонилфениловые эфиры C15H24O[C2H4O]n-H | 9016-45-9 | токс | 1 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по полиэтоксилированному нонилфенолу |
| Смесевой реагент PF-HLUB Состав: Алифатический растворитель - 60%; Полиэтоксилированная олеиновая кислота - 20%; Сорбитан моноолеат - 20%; C18H33O2(CH2CH2O)n-H |  | сан | 0,08 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Смесевой реагент ОПТИОН-731-1 Состав: 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота - до 15% C7H11O9P лигносульфонат натрия - до 3,73% C20H24Na2O10S2 Вода - до 81,27% | 37971-36-1 | сан-токс | 33 | 3 | ВЭЖХ-МС по 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновой кислоте |
| Смесь спиртов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, 1,2-дигидроксиэтан C2H6O2 и 1,2-дигидроксипропан C3H8O2 | 107-21-1 | сан | 0,3 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС по этиленгликолю |
| Смесь этоксилированных алифатических спиртов с диэтоксилированным бутанолом в качестве основного компонента, бутилкарбитол, бутилдигликоль; 2-(2-бутоксиэтокси)этанол C8H18O3, | 112-34-5 | токс | 0,5 <**> | 3 | ГХ-МС по монобутиловому эфиру диэтиленгликоля |
| Сополимер 2-акриламид-2-метилпропансульфоновой кислоты и акриловой кислоты PC-H100S (C3H4O2)x(C7H13NO4S)y | 40623-75-4 | токс | 7,8 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Сополимер 2-метил-2-акриловой кислоты, этилакрилата и полиэтиленгликоль монометилакрилата C16-C18 алкилового эфира PC-F46S | 70879-60-6 | орг | 5 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Тиоцианат натрия, Роданид натрия, сульфоцианат натрия NaSCN | 540-72-7 | токс | 7,8 <**> | 3 | Спектрофотометрия |
| Трибутилфосфат PC-X61L | 126-73-8 | токс | 0,78 <**> | 3 | ГХ-МС |
| C12H27O4P |  |  |  |  |  |
| 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота Состав: 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота - 50,9% вода до 100% C7H11O9P | 37971-36-1 | токс | 10 (в пересчете на д.в. 5) | 3 | ВЭЖХ-МС |
| 1,2-циклогексилдиамин, C6H14N2 | 694-83-7 | сан | 1,25 <**> | 3 | ВЭЖХ-МС |
| Альбит (нефтеокисляющий препарат) Состав: гидролизат бактерий Bacillus Megaterium - 30,77% поли-бета-гидромасляная кислота (нерастворимые гранулы) - 0,62% калий азотнокислый - 9,23% калий фосфорнокислый - 9,23% карбамид (мочевина) - 18,46% магний сернокислый - 6,15% вода - до 100% |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Фотоколометрия по фосфат-иону в соответствии с трофностью водного объекта |
| Антинат (нефтеокисляющий препарат) Состав: спорокристаллический комплекс, содержащий эндотоксин бактерий Bacillus thuringiensis - 89,5% питательная среда: уксусная кислота - 0,5% хлористый натрий - 10,0% |  | сан-токс | 0,01 | 3 | Микроскопия численности клеток |
| Валентис (нефтеокисляющий препарат) Состав: штамм Acinetobacter valentis |  | сан, орг (запах) | 1,0 (2,5 x 107 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Деворойл (нефтеокисляющий препарат) Состав: Rhodococcus sp. 367-2: VKM Ac-1500D Rh. maris 367-5: VKM Ac-1501D Rh. erythropolis 367-6: VKM Ac-1502D Pseudomonas stutzeri 367-1: VKM B-1972D Candida sp. 367-3: VKM Y-2778 Dbr |  | сан-токс | 1,0 | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Дестройл (нефтеокисляющий препарат) Состав: Acinetobacter sp. штамм 1N-2 |  | сан | 0,5 5 x 106 кл/мл | 3 | Микроскопия численности клеток |
| Лидер (нефтеокисляющий препарат) Состав: Rhodococcus maris |  | орг (цвет, запах, пленка), сан-токс | 0,001 1,7 x 104 кл/мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Soilin-S (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур (в равных пропорциях по весу): штаммы культур Pseudomonas azotoformans KM-161 CA Microbacterium species KM-251CO Rhodococcus erythropolis KM-102CA.2 |  | орг, токс | 0,5 мг/л (1,2 * 104 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Soilin-P (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур (в равных пропорциях по весу): Microbacterium species KP-216O.1 Pseudomonas migulae KP-24CO Rhodococcus erythropolis KP-718CO.2 Rhodococcus erythropolis KP-216O.2 |  | орг, токс | 0,5 (1,3 * 104 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Продуцент Лизина Состав: штамм Brevibacterium sp. E-531 |  | сан | 100 кл./мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Продуцент Лизина Состав: штамм Brevibacterium lactofermentum НИТИА-88 |  | сан | 100 кл./мл | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Родер (нефтеокисляющий препарат) Состав: родококки, штамм 1715 и 1418 полиглютин - 7,5% глицерин - 7,5% |  | сан-токс | 0,001 (1,7 · 104 кл/мл) | 3 | Микроскопия численности клеток |
| Сойлекс (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур: Pseudomonas fluorescens - 40% Pseudomonas putida - 35% Xanthomonas sp. - 25% в присутствии нефти - 0,05 мг/л |  | сан | 0,1 (1 · 103 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |
| Soilin-P (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур (в равных пропорциях по весу): Microbacterium species KP-216O.1 Pseudomonas migulae KP-24CO Rhodococcus erythropolis KP-718CO.2 Rhodococcus erythropolis KP-216O.2 |  | орг, токс | 0,5 (1,3 * 104 кл/мл) | 4 | Микроскопия численности клеток |

--------------------------------

<*> Могут применяться иные методы количественного химического анализа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

<**> Норматив для морской воды.

<***> Все растворимые в воде формы.

<1> Химическое название вещества, его товарное название, через запятую даны некоторые названия-синонимы. Кроме того, графа может содержать эмпирическую формулу вещества. В случае смесевых препаратов (наряду с их товарными названиями) перечислены конкретные химические вещества - компоненты смеси и их процентное содержание в составе смеси.

<2> Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number) (при наличии). Номер CAS записывается в виде трех групп арабских чисел, разделенных дефисами.

<3> Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ):

"токс" - токсикологический (прямое токсическое действие веществ на водные биологические ресурсы);

"сан" - санитарный (нарушение экологических условий при попадании вещества в воду водного объекта рыбохозяйственного значения): изменение трофности водных объектов; гидрохимических показателей: кислорода, азота, фосфора, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры;

"сан-токс" - санитарно-токсикологический (действие вещества на водные биологические ресурсы и санитарные показатели водных объектов рыбохозяйственного значения);

"орг" - органолептический (образование в воде водных объектов рыбохозяйственного значения пленок и пены на поверхности воды, появление в воде посторонних привкусов и запахов, выпадение осадка, появление опалесценции, мутности и взвешенных веществ, изменение цвета воды водных объектов). При этом указывается расшифровка характера изменения органолептических свойств воды водных объектов рыбохозяйственного значения (зап. - запах; мутн. - мутность; окр. - окраска; пен. - пена; пл. - пленка; привк. - привкус; оп. - опалесценция).

<4> Значение ПДК (предельно допустимая концентрация).

<5> Класс опасности, который определяется в соответствии с пунктом 8 Правил разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2025 г. N 652. В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2025 г. N 652 данное постановление действует до 1 сентября 2031 года.

<6> Рекомендуемые методы количественного химического анализа (измерения содержания) нормируемого вещества (контролируемого - для смесевого вещества) в воде.

# Приложение N 3

к приказу Росрыболовства

от 26 мая 2025 г. N 296

НОРМАТИВЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ,

КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СЛУЧАЯХ ОТКЛОНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ

ФАКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЗНАЧЕНИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

НОРМАТИВОВ, УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ N 2 К НАСТОЯЩЕМУ

ПРИКАЗУ, ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ,

ФИЗИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО

РЕЧНОГО БАССЕЙНА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ, ВОДНОГО

ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

| Наименование загрязняющего вещества <1> | Регистрационный номер CAS <2> | ЛПВ <3> | ПДК <4> мг/дм3 | Класс опасности <5> | Рекомендуемые группы методов количественного химического анализа, контролируемый показатель <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алюминий <***> Al для водных объектов в границах бассейнов реки Белая и озера Большой Вудъявр, Мурманская область |  | сан-токс | 0,081 | 3 | Атомно-абсорбционная спектроскопия (далее - ААС), Метод индуктивно связанной плазмы (далее - ИСП) |
| Бор (в составе бората кальция) для реки Рудной, Приморский край |  | сан | 2,67 | 4 | ИСП, АСС, ионная хроматография по борсо держащим ионам |
| Молибден <***> Mo (общий) для водных объектов в границах бассейнов реки Белая и озера Большой Вудъявр, Мурманская область |  | сан-токс | 0,5 | 3 | ААС, ИСП |
| Ванадий <***> V (общий) для бассейна реки Ковдора, левый приток реки Ена Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) |  | сан | 0,01 | 3 | ААС, ИСП |
| Марганец <***> Mn для бассейна реки Ковдора, левый приток реки Ена Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) |  | токс | 0,1 | 3 | ААС, ИСП, ионная хроматография, электрохимия |
| Стронций <***> Sr для бассейна реки Ковдора, левый приток реки Ена Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) |  | сан | 1,1 | 4 | ААС, ИСП |
| Сульфат-ион SO42- для водных объектов в границах бассейна реки Кенти, Республика Карелия |  | сан-токс | 300 | 4 | Ионная хроматография, электрохимия |
| Фосфат-ион PO43- для бассейна реки Ковдора, левый приток реки Ена Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) |  | токс | 1 (в пересчете на P) 3,1 (в пересчете на PO43-) | 3 | Фотометрия по фосфору |
| Фосфат-ион PO43- для озера Китчепахк, реки Вуоннемйок, реки Белая, озера Большой Вудъявр и реки Жемчужная (включая их притоки), Мурманская область |  | сан | 0,12 (в пересчете на P) 0,37 (в пересчете на PO43-) | 3 | Фотометрия по фосфору |

--------------------------------

<***> Все растворимые в воде формы.

<1> Химическое название вещества, его товарное название, через запятую даны некоторые названия-синонимы. Кроме того, графа может содержать эмпирическую формулу вещества. В случае смесевых препаратов (наряду с их товарными названиями) перечислены конкретные химические вещества - компоненты смеси и их процентное содержание в составе смеси.

<2> Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number) (при наличии). Номер CAS записывается в виде трех групп арабских чисел, разделенных дефисами.

<3> Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ):

"токс" - токсикологический (прямое токсическое действие веществ на водные биологические ресурсы);

"сан" - санитарный (нарушение экологических условий при попадании вещества в воду водного объекта рыбохозяйственного значения): изменение трофности водных объектов; гидрохимических показателей: кислорода, азота, фосфора, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры;

"сан-токс" - санитарно-токсикологический (действие вещества на водные биологические ресурсы и санитарные показатели водных объектов рыбохозяйственного значения);

"орг" - органолептический (образование в воде водных объектов рыбохозяйственного значения пленок и пены на поверхности воды, появление в воде посторонних привкусов и запахов, выпадение осадка, появление опалесценции, мутности и взвешенных веществ, изменение цвета воды водных объектов). При этом указывается расшифровка характера изменения органолептических свойств воды водных объектов рыбохозяйственного значения (зап. - запах; мутн. - мутность; окр. - окраска; пен. - пена; пл. - пленка; привк. - привкус; оп. - опалесценция).

<4> Значение ПДК (предельно допустимая концентрация).

<5> Класс опасности, который определяется в соответствии с пунктом 8 Правил разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2025 г. N 652. В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2025 г. N 652 данное постановление действует до 1 сентября 2031 года.

<6> Рекомендуемые методы количественного химического анализа (измерения содержания) нормируемого вещества (контролируемого - для смесевого вещества) в воде.